ООО «С-Проект» 			Приложение №1

К решению Совета депутатов

Каргатского района

Новосибирской области

пятого созыва

от 31 октября 2025 № 22

Внесение изменений в

СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Каргатского района Новосибирской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

г. Екатеринбург

2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

Обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального, регионального и местного значения на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений использования. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие территории	8

1	Общие сведения о Каргатском районе	8

1.1	Экономико-географическое положение	8

1.2	Историческая справка	9

1.3	Природные условия и ресурсы	9

1.4	Лесные ресурсы	17

1.5	Особо охраняемые природные территории	21

1.6	Объекты культурного наследия	28

2	Сведения планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района	33

2.1	Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, объектов регионального значения	33

2.2	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	38

3	Планировочная структура. Ограничения использования территорий	39

3.1	Пространственная организация и развитие территории. Система расселения.	39

3.2	Зоны с особыми условиями использования территории	41

4	Основные направления демографической политики	56

4.1	Оценка демографического потенциала Каргатского района	56

4.2	Характеристика состояния трудовых ресурсов	61

4.3	Прогноз демографического развития	63

4.4	Прогноз занятости населения	65

5	Развитие социальной инфраструктуры	67

5.1	Учреждения образования	67

5.2	Учреждения культуры	76

5.3	Учреждения здравоохранения	88

5.4	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения	96

5.5	Объекты социального обслуживания населения	103

5.6	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания	103

6	Жилищный фонд и жилищное строительство	106

6.1	Обеспеченность населения жильем	106

6.2	Прогноз жилищного строительства	108

7	Территориальный прогноз экономического развития	110

7.1	Агропромышленный комплекс	110

7.2	Малое предпринимательство	111

8	Транспортная инфраструктура	113

8.1	Железнодорожный транспорт	113

8.2	Автомобильный транспорт	113

9	Инженерная инфраструктура	117

9.1	Водоснабжение и водоотведение	117

9.2	Теплоснабжение	124

9.3	Газоснабжение	130

9.4	Электроснабжение	130

9.5	Связь и информация	132

10	Охрана окружающей среды	135

10.1	Состояние окружающей среды	135

10.2	Мероприятия по охране окружающей среды	136

10.3	Основные направления развития системы обращения с отходами	138

11	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	140

11.1	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения	140

11.2	Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения	141

11.3	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения	143

11.4	Перечень объектов в области обеспечения пожарной безопасности	144

Технико-экономические показатели	148

Перечень используемых нормативных актов	150

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| Внесение изменений в Схему территориального планирования Каргатского района Новосибирской области. Утверждаемая часть |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 2 | Приложение №1 «Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района» |
| Внесение изменений в Схему территориального планирования Каргатского района Новосибирской области. Материалы по обоснованию |  |
| 1 | Материалы по обоснованию |
| 2 | Схема современного использования территории муниципального образования |
| 3 | Схема анализа обеспеченности объектами социальной инфраструктуры федерального, регионального, местного значения. Схема зон с особыми условиями использования территории. |
| 4 | Транспортная схема. Схема инженерной инфраструктуры территории |
| 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций |

- ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в схему территориального планирования Каргатского района Новосибирской области (далее – схема территориального планирования) выполнено ООО «С-проект» в соответствии с муниципальным контрактом № 0151200006024000258 от 18.11.2024, заключенным с Администрацией Каргатского района Новосибирской области.

Подготовка схемы территориального планирования осуществлена применительно ко всей территории Каргатского района Новосибирской области (далее также – Каргатский района, муниципальный район) в границах, определенных законом Новосибирской области от 02.06.2004 №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области». Сведения о границе муниципального района внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).

Целями разработки схемы территориального планирования является:

- определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Новосибирской области Каргатского муниципального района,

- размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района;

- обеспечение комплексного развития территорий;

- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения муниципального района.

Основные задачи работы:

- определение долгосрочной стратегии и этапов развития муниципального района, с учетом ресурсного потенциала и ограничений развития территории муниципального района;

- разработка вариантов территориального планирования и их обоснование;

- обоснование размещения объектов, необходимых для реализации полномочий органов местного самоуправления района;

- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального района, стимулирования жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- обоснование размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (при наличии);

- предложения по размещению территорий жилищного строительства по обязательствам субъектов Российской Федерации (в отношении многодетных семей, детей-сирот и т.д.); иных областей, определенных в качестве приоритетных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации (при наличии соответствующих полномочий);

- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории района, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов, а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;

- разработка мероприятий по минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- разработка комплекса мер по сохранению и использованию объектов культурного наследия, ценных природных комплексов и объектов;

- подготовка предложений по комплексному развитию территорий;

- подготовка предложений по размещению объектов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие района, предусмотренных инвестиционными проектами;

- создание условий для планировки территорий Каргатского района Новосибирской области;

- подготовка предложений по развитию инженерной инфраструктуры и иных видов инфраструктур в областях, предусмотренных в статье 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В схеме территориального планирования учтены положения схемы территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Новосибирской области, стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, стратегия социально-экономического развития Каргатского района до 2030 года, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального района.

Подготовка схемы территориального планирования осуществлена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, «Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)», утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.05.2024 г. № 273 (далее также – Методические рекомендации по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов), региональных нормативов градостроительного проектирования планирования Новосибирской области, местных нормативов градостроительного проектирования Каргатского района.

Подготовка схемы территориального планирования также осуществлена в соответствии с требованиями: федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, регулирующих отношения в области территориального планирования.

Исходный год разработки схемы территориального планирования – 2024. Схемой территориального планирования приняты следующие периоды:

I очередь реализации– 2030 г.;

расчетный срок реализации – 2044 г.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального, регионального и местного значения на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений использования. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие территории

Общие сведения о Каргатском районе

Экономико-географическое положение

Каргатский район расположен в центральной части Новосибирской области.

Территория района граничит с муниципальными районами Новосибрской области: Чулымским на востоке, Кочковским на юге, Доволенским на юге и западе, Убинским на севере и западе.

В состав района входят 1 городское поселение и 9 сельских поселений.

Численность постоянного населения района по данным Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2024 – 14001 человека, что составляет 0,5% от численности населения Новосибирской области.

Таблица 1.1 Положение Каргатского района в составе Новосибирской области на 01.01.2024

| № | Показатели | Единицы измерения | Новосибирская область | Каргатский район |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | абсолютные показатели | в % ко всей республике |
| 1 | Территория | тыс. км2 | 177,76 | 5,63 | 3,2% |
| 2 | Численность населения всего: | чел. | 2 789 532 | 14 001 | 0,5% |
| 2.1 | В т. ч. городское | чел. | 2 225 442 | 8 216 | 0,4% |
| 2.2 | сельское | чел. | 564 090 | 5 785 | 1,0% |
| 3 | Плотность населения | чел/км2 | 16 | 2 | - |

Основными водными артериями района являются реки Каргат, Чулым и Сума.

Территорию Каргатского района пересекают важные транспортные магистрали – автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск – Новосибирск, Западно-Сибирская железная дорога (Транссибирская железнодорожная магистраль).

Основу экономики района составляет агропромышленный комплекс.

Историческая справка

Населенный пункт Каргат возник в девяностых годах ХIХ века и получил одноименное название реки. Возникновение его связано со строительством Сибирской железной дороги, которая должна была способствовать росту сбыта промышленной продукции на сибирском рынке, вывозу сырья и продуктов сельского хозяйства.

Вопрос о строительстве железной дороги возник в 60-х годах ХIХ века, но по разным причинам не получил практического развития. Окончательное решение о ее строительстве принято в 1891 году. Первыми поселенцами Каргата были строители сибирской железной дороги. В 1898 г. началось движение через ст. Каргат.

После 1917 года встал вопрос об упорядочении административных границ внутри государства. В связи с этим в августе 1920 года  было принято постановление о районировании Сибири. Территория Каргатского района в то время вошла в состав Томской губернии. Постановлением ВЦИК от 13 июня 1921 года образована Новониколаевская губерния, в состав которой вошли 5 уездов, в том числе и Каргатский.

Каргатский уезд объединил 35 волостей (в основном сегодняшние территории Чулымского, Кочковского, Доволенского, Убинского и Каргатского районов.). Центром уезда стал город Каргат, образованный от слияния четырех сел. В июле 1925 года Каргат был преобразован в село. В этом же году Новониколаевская губерния была преобразована в округ, который с 12 февраля 1926 года стал называться Новосибирским. Новосибирский округ делился на 20 районов.

В 1930 году из 14 округов Сибирского края был образован Западно-Сибирский край, в состав которого, в числе 213 районов вошел и Каргатский. В 1937 году Западно-Сибирский край был разделен на Новосибирскую область с центром в г. Новосибирске и Алтайский край с центром в г. Барнауле. Решением Новосибирского облисполкома от 26 марта 1945 года село Каргат преобразовано в город районного подчинения, а в 1957 году Каргат отнесен к категории рабочих поселков.

В 1963 году вместо существующих ранее 32 сельских районов в составе Новосибирской области образовано 19 укрупненных сельских районов. В состав Каргатского района, кроме самого Каргатского района вошли Убинский и 5 сельсоветов Михайловского района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 11 января 1965 года был образован Убинский район, в который отошла часть территории укрупненного Каргатского района. Каргатский район с этого времени стал существовать в современных границах, 30 ноября 1965 года рабочий поселок Каргат преобразован в город районного подчинения.

Природные условия и ресурсы

Климат.

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства, территория Каргатского района относится к IB району.

Климат района резко-континентальный, с суровой продолжительной зимой, жарким летом, короткими переходными сезонами весны и осени. Весной происходит резкий подъем, а осенью снижение температур воздуха.

Северная часть района относится к умеренно-прохладному, недостаточно увлажненному агроклиматическому подрайону, южная – к умеренно-теплому, слабоувлажненному.

Средняя месячная и годовая температуры воздуха

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VI1 | VIII | IХ | X | XI | XII | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха, °C | -18,2 | -16,8 | -8,6 | 2,4 | 10,9 | 16,8 | 18,9 | 15,7 | 9,6 | 2,1 | -7,9 | -15,0 | 0,8 |

Максимальная температура воздуха самого теплого месяца достигает 40 °С, а минимальная температура воздуха самого холодного месяца –52 °С.

Начало вегетационного периода в первой половине мая, конец – в начале октября. Общая продолжительность периода с положительной температурой 170 дней.

Осадков в районе выпадает в виде дождя и снега от 188 до 485 мм в год, 60-80% осадков выпадает в вегетационный период. Максимальное количество осадков зарегистрировано 485 мм, минимальное 188 мм. В вегетационный период преобладают осадки с интенсивностью от 1 до 5 мм в сутки.

Снег выпадает в первой декаде ноября и сохраняется 160-170 дней. Мощность снегового покрова на открытых местах не превышает 15-20 см, в пониженных 100-150 см. Такое распределение снежного покрова отрицательно сказывается на произрастании сельскохозяйственных и лесных культур, расположенных на открытых возвышенных местах. Снегозадержание снижает в 1,5-2 раза промерзание почвы и повышает среднюю температуру корнеобитаемого слоя. Продолжительность снеготаяния в среднем составляет 10 дней.

Весной и летом преобладают ветры юго-западные, часто жаркие и сухие. Наибольшая среднегодовая скорость ветра 5,5 м/сек, средняя – 4,5 м/сек.

В целом климатические условия района характеризуются сравнительно ранней весной, устойчивыми положительными летними температурами, значительным количеством осадков, которые благоприятствуют широкому возделыванию зерновых, овощных и кормовых культур, а также развитию мясомолочного скотоводства.

Рельеф.

Территория района находится в восточной части Барабинской низменности. Она представляет собой равнину с высотными отметками над уровнем моря от 100 до 200 м. По всей территории встречаются узкие невысокие повышения (гривы) вытянутые на несколько километров с северо-востока на юго-запад. Общий уклон наблюдается в юго-западном направлении.

На межгривных пространствах сильно развит микрорельеф в виде чередования неглубоких западин и плоских приподнятых между ними участков. Приподнятые части заняты озерами или болотами. В северной части района значительную площадь занимают верховые болота с большим количеством мелких озер.

Почвы.

По почвенному районированию территория Каргатского района относится к лесостепной зоне серых лесных почв, выщелоченных и обыкновенных черноземов северного Каргат-Чулымского района. Почвенный покров района представлен сложным комплексом почв разных типов. На территории района выделены серые, лесные, осолоделые почвы (одни из наиболее плодородных почв области), черноземы (хорошие пахотные почвы), луговые почвы (используются как сенокосные и пастбищные угодья), болотные почвы (мощностью торфяного горизонта 20-50 и более сантиметров).

На юге, по гривам и их склонам, развиты солонцеватый и луговой черноземы, в низинах – луговые солонцы, солончаки и болота.

В центральной части на положительных элементах рельефа располагаются выщелоченные осолоделые и солонцеватые черноземы. На широких равнинных пространствах почвы солонцовые, солончаковые и болотные.

На севере, под лесами, широко распространены дерново-подзолистые и серые подзолистые почвы, а в более низких местах – торфяные и торфяно-глеевые.

Лучшие пахотные земли сосредоточены в центральной и южной частях района.

Растительность.

По данным геоботанического районирования территория Каргатского района расположена в Западно-Сибирской провинции, ее можно разделить на три части: северную, центральную и южную.

Территория района сильно залесена и заболочена. Болота – травяные низинные: тростниковые, светлуховые, осоково-светлуховые, вейниковые занимают межгривные понижения, долины рек (древние лощины стока), приозерные и болотные котловины. Среди массивов низинных болот встречаются рямы.

Широко распространены солонцово-солончаковые и болотно-солончаковые луга, занимающие межгривные понижения, плоские равнины, долины рек и окраины болот. Они используются как кормовые угодья. Солонцово-солончаковые луга с вейником наземным, солонечником, подорожником Корнута, бескильницей тончайшей, волоснецом, полынью селитряной на юге района встречаются в комплексе с солонцеватыми степями. Болотно-солончаковые луга состоят из сочетания болотных злаков (вейник незамечаемый, светлуха, лисохвост солончаковый, ячмень, бескильница расставленная), а также осок и видов галофильтровного разнотравья. При интенсивном выпасе скота – увеличивается количество сочных солянок. На деградированных участках они вытесняют луговую растительность. В местах вторичного засоления появляются участки, лишенные растительности или полностью покрытые сочно-солянковой растительностью. Площади их из года в год увеличиваются.

Залесенность территории неравномерна. На севере – сплошные леса чередуются с крупными болотными массивами. На юге преобладают отдельные урочища и колки среди сельскохозяйственных угодий.

Породный состав лесов беден: доминируют порослевые березняки, рощи и колки из осины, мозаичные вкрапления посадок сосны, лиственницы. На севере встречаются участки «рямовой» сосны.

В условиях Барабинской лесостепи лесные насаждения имеют исключительно важное климаторегулирующее водоохранное, почвозащитное, санитарно-гигиеническое и ресурсное значение. Значительна роль в экономике района побочных пользований, особенно сенокошения и пастьбы скота. Лесные угодья в северной части района в годы с неблагоприятными климатическими условиями используются для сенокошения соседними районами и областями. В лесах заготавливают дубильное и лекарственное сырье, собирают грибы и ягоды, занимаются любительской охотой.

Практически удовлетворяются потребности местных предприятий в лиственной древесине, хотя расчетная лесосека используется только на 10-15%.

Водораздельные пространства северной части района покрыты березово-осиновыми лесами с высоким травостоем в них, а понижения заняты солончаковыми лугами, тростниково-осоковогипсовыми и сфагновыми болотами, среди которых встречаются рямы, где сосны, березы, осины образуют чащу с ковром их мхов, лишайников, по которому разбросаны кустики брусники, голубики, клюквы, багульника.

С севера на юг прослеживается постепенный переход с лесной, лесостепной и переходной зоны от лесостепной к степи. На самом севере территории Мусинского и Вех-Каргатского сельсоветов, в лесах, вместе с березами, осинами растут сосны. В этих лесах очень богатый подлесок из смородины, малины.

Средняя и южная часть района характеризуются лесостепной растительностью. Лесная растительность в этих районах в основном представлена березово-осиновыми мелкими колками. Остепненные злаковые и разнотравно-злаковые луга здесь распаханы. В низинах с западинками распространены тростниково-осоковые болота и солонцы, а по окраинам их солончаковые луга.

Ботанический состав характеризуется обилием травостоев ценных кормовых злаков: овсяницы луговой, тимофеевки, полевицы белой и бобовых трав – клевера лугового, чины луговой, горошка и др. Среди разнотравий преобладают луговые широколистные виды: лабазник, кровохлебка и др.

Таким образом, большое разнообразие растительных комплексов сенокосов и пастбищ в перспективе будет являться основным источником получения грубых и зеленых кормов для животноводства.

Животный мир.

Животный мир Каргатского района представлен обычными зверями: лось, косуля, лисица, барсук, заяц-беляк, горностай, ласка, хорь, бурундук, бобр. На севере района обитает медведь. Обильны мышевидные грызуны и насекомоядные. В последнее время отмечен обыкновенный еж. Начата реаклиматизация кабана, но численность его пока низкая.

Численность водоплавающих высока только на севере, где находятся большие озера и болота. Обычен тетерев и многие виды куликов – чибис, большой веретенник, поручейник, бекас, большой кроншнеп и другие. На болотах, среди колков гнездятся серые журавли.

В озерах встречается карась, сазан, щука, окунь, в реках наряду с перечисленными водится линь, чебак, в некоторые водоемы выпускается пелядь.

Как и в целом в лесостепи много гнуса, в том числе различных видов слепней. Характерно обилие стрекоз.

Гидрография.

Территория Каргатского района, являясь составной частью Барабинской низменности, отличается обилием поверхностных вод, в большинстве с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Поверхностные воды на территории района представлены сетью рек, озер и болот. Их площадь составляет 14,9 тыс. га. Самые крупные реки: Каргат, Чулым и приток р. Чулым – р. Сума. Самые крупные озера: оз. Убинское, оз. Карган.

Река Каргат течет по территории района на протяжении 122 км, ширина русла в паводок 31,4 м. Течение рек замедленное, слабо разработаны и мало врезаны речные долины, большая извилистость рек. Река Каргат и Чулым в низовьях подпитывают грунтовые воды и способствуют заболачиванию или засолению прибрежных площадей. Питаются реки преимущественно талой водой.

Таблица 1.2 Перечень наиболее крупных рек (протяженностью 10 км и более), протекающих по территории Каргатского района Новосибирской области

| Наименование реки | Местоположение | Водосборная площадь, км2 | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Каргат | 5 км по пр. берегу р. Чулым | 7210 | 387 |
| Чулым | оз. Мал. Чаны | 17900 | 392 |
| Сума | 222 км по лв. берегу р. Чулым | 3650 | 111 |
| Баган | оз. Ивановское | 10700 | 364 |

На территории района много озер, которые в основном сконцентрированы в северной части. Самые крупные озера: Большие и Малые Тороки, Карган, Аткуль, Бизюра, Канкуль. Все озера мелководные, часто с заболоченными берегами, илистым дном. Вода их сильно загрязнена. Реки и озера не могут быть надежным источником водоснабжения.

Большую площадь на территории района занимают болота. Широкое распространение болот связано со слабой дренированностью территории, что влечет за собой застой вод поверхностного стока.

Для Каргатского района характерно неглубокое залегание грунтовых вод, часто высоко минерализированных.

Таким образом, наиболее надежным источником водоснабжения могут служить подземные воды, каптируемые глубоководными скважинами.

В геологическом разрезе мезозойско-кайнозойских отложений выделяется ряд водоносных горизонтов и комплексов, используемых для водоснабжения. Эксплуатируются в основном водоносные горизонты неогеновых и палеогеновых отложений. В районе действуют 57 скважины, суммарный среднегодовой водоотбор из которых составляет 1,543 тыс. м3/сут., в том числе в г. Каргат – 0,992 тыс. м3/сут.

В четвертичных отложениях практическое значение для индивидуального водоснабжения имеет слабоводоносный горизонт нижнесреднечетвертичных отложений федосовской свиты (мощностью 15-25 м), распространенный повсеместно и представленный суглинками с прослоями супесей и песков. Подземные воды залегают на глубинах 1-4 м, кооптируются частными колодцами, характеризуются изменчивой минерализацией – от 0,5 до 5 г/дм3. Пресные воды распространены на возвышенных водораздельных пространствах.

В неогеновых отложениях наиболее перспективен водоносный горизонт каргатской свиты верхнего плиоцена, вскрытый на глубинах 40-70 м и сложенный тонко-, мелкозернистыми песками с редкими прослоями глин мощностью 9-24 м. Воды горизонта – напорные, уровни устанавливаются на отметках выше 5-6 м поверхности. Преобладающие дебиты скважин 10 м3/ч. По качеству воды преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные натриевые и гидрокарбонатно-хлоридные кальциевые с минерализацией 0,5-1,6 г/дм3. Воды, залегающие в нижней части разреза неогеновых отложений (бещеульская и абросимовская свиты) и в верхней части палеогеновых отложений (журавская свита)), приурочены к песчаным слоям, неравномерно чередующимися с глинами, и образуют единый водоносный комплекс мощностью 70-90 м. По качеству воды в основном пресные, эксплуатируются ограниченно из-за относительно невысокой водообильности. Ниже по разрезу в палеогеновых отложениях выделяются водоносные горизонты атлымской свиты и верхнетадвитнской подсвиты.

Основным является водоносный горизонт атлымской свиты нижне-среднего олигоцена, вскрывается на глубине 165-230 м в виде разнозернистых песков мощностью 16-36 м. Воды – напорные. Водообильность увеличивается с севера на юг. Дебиты скважин изменяются от 3 до 17 л/с (чаще 5-10 л/с), удельные дебиты – от 0,1 до 10 л/с. Воды преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные пресные с минерализацией 0,8-1,0 г/дм3, могут служить источником крупного централизованного водоснабжения.

На окраине г. Каргата разведаны эксплуатационные запасы подземных вод в количестве 24 тыс. м3/сут. Водоносный горизонт верхнетавдинской подсвиты верхнего эоцена – нижнего олигоцена залегает на глубинах 205-295 м. Водовмещающие породы – разнозернистые пески с гравием и галькой и мощностью горизонта 16-25 м. Дебиты скважин 3,3 – 13,6 л/с, удельные дебиты 0,52-1,57 л/с, воды – пресные хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с минерализацией 0,6-0,9 г/дм3, из-за примесей органических веществ желто-коричневые, что необходимо учесть при определении характера использования вод.

В меловых отложения наиболее интересен водоносный комплекс леньковской свиты, вскрытый на глубинах 310-370 м, представленный в верхней части разреза переслаиванием песков тонко-мелкозернистых глинистых алевритов и глин. Воды высоконапорные, по химическому составу хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с минерализацией 0,9-1,1 г/дм3, эксплуатируются в основном в г. Каргате. Дебиты скважин от 2-4 до 9 л/с, удельные дебиты до 0,1-0,3 л/с. Смешение меловых вод с палеогеновыми может улучшить некоторые показатели качества питьевых вод. В районе 10 скважин с незарегулированным самоизливом подземных вод, что приводит к ежесуточной потере около 2,2 тыс. м3 воды. Для охраны вод скважины необходимо оборудовать краново-регулирующими устройствами и ограничить самоизлив.

Геологическое строение.

Геологическое строение района изучено слабо. Территория района сложена палеозойскими, юрскими и меловыми отложениями, повсеместно перекрытыми мощной толщей (60-70 м) четвертичных осадков, представленных различными литологическими комплексами.

В основании инженерно-геологического разреза на глубине 10-15 м залегают неогеновые глины кочковской свиты. В зоне воздействия инженерных сооружений залегают бурые иловатые суглинки, глины федосовской свиты, аллювиальные отложения террас рек Каргат, Чулым, представленные бурыми не просадочными суглинками, глинами, и озерно-болотные илистые отложения приозерных котловин.

Подземные воды залегают на глубинах 2-6 м. Ниже уровня подземных вод грунты сильно сжимаемые, слабые. На поверхности повышенных участков встречаются лессовые покровные суглинки, обладающие просадочностью.

Рекомендуемый тип фундаментов – свайный.

Минерально-сырьевые ресурсы.

Из месторождений полезных ископаемых на территории района известны залежи кирпичных суглинок, сапропеля, торфа, которые имеют повсеместное распространение.

Таблица 1.3 Перечень месторождений полезных ископаемых

| № | Наименование месторождения | Полезное ископаемое |
| --- | --- | --- |
|  | Кашкаба, №327 | торф |
|  | Большая Кашкаба | сапропель |
|  | Кашкаба (т.м.Кашкаба) | сапропель |
|  | Карганское | кирпичные суглинки |
|  | Норниковское (т.м.Чижикское) | сапропель |
|  | Чижикское, №313 | торф |
|  | Пиявочное | сапропель |
|  | Егорушкино, №320 | торф |
|  | Круглое (т.м.Чижикское) | сапропель |
|  | Озеро Качкульня | сапропель |
|  | Форпост-Каргатское | кирпичные суглинки |
|  | Северо-Каргатское | кирпичные суглинки |
|  | Гавриловский | от 06 10 2003 131 фз об общих принципах организации местного самоуправления в рф |
|  | Гавриловский-2 | ОПИ |
|  | Маршанский-3 | ОПИ |
|  | Маршанское 2 | кирпичные суглинки |
|  | Благовещенский Рям, №336 | торф |
|  | Белый Мох | торф |
|  | Суминское | кирпичные суглинки |
|  | Сорокамышенское | торф |
|  | Мамонтовское | кирпичные суглинки |
|  | Лобинское, №343 | торф |

Таблица 1.4 Сведения о лицензионных участках, предоставленных в пользование

| Полезное ископаемое | Номер лицензии | Недропользователь | Целевое назначение | Дата регистрации | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сапропель | НОВ 80742 ТР | Общество с ограниченной ответственностью ПромГидроТехнологии | для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств | 26.11.2021 | 25.11.2046 |

Лесные ресурсы

Каргатский район расположен в Западно-сибирском лесном районе.

Лесопользование на территории района осуществляется Каргатским лесничеством в соответствии с Лесохозяйственным регламентом, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области от 27.12.2018 № 2168. Границы Каргатского лесничества установлены Приказом Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 18.02.2019 № 335. На территории района располагаются лесохозяйственные кварталы Северного, Михайловского, Кольцовского, Каргатского, Суминского лесохозяйственных участков.

- Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов в границах Каргатского лесничества приведено в таблице 1.5.

Таблица 1.5 Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество |  | Номера кварталов или их частей |  | Площадь, га |  | Основания деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего лесов |  |  |  |  | 136989 |  |  |
| Защитные леса, всего: в том числе: |  |  |  |  | 57077 |  |  |
| леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | Северный лесохозяйственный участок |  | с-з «Северный»: 29, часть 37 |  | 941 |  | Приказ Рослесхоза от 28.07.2017 № 384 |
| леса, расположенные в водоохранных зонах |  |  |  |  |  |  |  |
| леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: в том числе: |  |  |  |  | 2516 |  |  |
| леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |  |  |  |  | - |  |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | Каргатский лесохозяйственный участок |  | части 64-70 |  | 1964 |  | Постановление СНК СССР от 27.03.1945 № 557; Решение исполнительного комитета Новосибирского областного Совета Народных депутатов от 01.12.1980 № 874 и от 18.11.1982 № 692; Решение облисполкома от 22.08.1985 № 829; Приказ Рослесхоза от 28.07.2017 № 384 |
|  | Северный лесохозяйственный участок |  | с-з «Трудовой»: части 13, 14, 17, 23 с-з «Петроградский»: части 1, 2, 4-7 |  |  |  |  |
|  | Михайловский лесохозяйственный участок |  | с-з «Московский»: части 10, 19, 27, 28, 36-38, 40, 46, 48, 50, 53, 54 с-з «Гавриловский»: части 1, 2, 8 |  |  |  |  |
|  | Кольцовский лесохозяйственный участок |  | с-з «Кубанский»: части 5, 6 с-з «Первомайский»: части 1, 10, 40 с-з «Знаменский»: части 2, 17-19 с-з «Озерский»: части 2-4, 9, 11, 13 |  |  |  |  |
| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество |  | Номера кварталов или их частей |  | Площадь, га |  | Основания деления лесов по целевому назначению |
| зеленые зоны | Каргатский лесохозяйственный участок |  | кв.71-76 |  | 552 |  | Решение исполнительного комитета Новосибирского областного Совета Народных депутатов от 01.12.1980 № 874 и от 18.11.1982 № 692 |
| лесопарковые зоны |  |  |  |  | - |  |  |
| городские леса |  |  |  |  | - |  |  |
| леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов |  |  |  |  | - |  |  |
| ценные леса, всего: в том числе: |  |  |  |  | 53620 |  |  |
| государственные защитные лесные полосы |  |  |  |  | - |  |  |
| противоэрозионные леса |  |  |  |  | - |  |  |
| леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Каргатский лесохозяйственный участок |  | 77-80, части 64-70 |  | 51490 |  | Решение облисполскома от 22.08.1985 № 829; Решение исполнительного комитета Новосибирского областного Совета Народных депутатов от 01.12.1980 № 874 и от 18.11.1982 № 692; Приказ Рослесхоза от 28.07.2017 № 384 |
|  | Суминский лесохозяйственный участок |  | 1-41 |  |  |  |  |
|  | Михайловский лесохозяйственный участок |  | с-з «Маршанский»: 1-25 с-з «Гавриловский»: 3-7, 9-59, части 1, 2, 8 с-з «Птицефабрика»: 1 |  |  |  |  |
|  |  | Кольцовский лесохозяйственный участок |  | с-з «Кубанский»: 1-4, 7-45, части 5, 6 с-з «Первомайский»: 2-9, 11-39, 41-54, части 1, 10, 40 с-з «Озерский»: 1, 5-8, 10, 12, 14-17, части 2-4, 9, 11, 13 с-з «Знаменский»: 1, 3-16, части 2, 17-19 с-з «Алабугинский»: 1-11 |  |  |  |
|  |  | Северный лесохозяйственный участок |  | с-з «Петроградский»: 3, 8-16, части 1, 2, 4-7 |  |  |  |
| леса, имеющие научное или историческое значение |  |  |  |  |  | - |  |
| орехово-промысловые зоны |  |  |  |  |  | - |  |
| лесные плодовые насаждения |  |  |  |  |  | - |  |
| ленточные боры |  |  |  |  |  | - |  |
| запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов |  | Каргатский лесохозяйственный участок |  | 58, 59, 62, 81, части 51-57, 60, 61, 63 |  | 2130 | Постановление СНК СССР от 27.03.1945 № 557; Решение исполнительного комитета Новосибирского областного Совета Народных депутатов от 01.12.1980 № 874 и от 18.11.1982 № 692; Приказ Рослесхоза от 28.07.2017 № 384 |
|  |  | Северный лесохозяйственный участок |  | с-з «Трудовой»: части 4, 5, 8-14, 17, с-з «Чапаевский»: части 63, 64 с-з «Северный»: 5, 11, 12, 16, 24, части 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17-19, 25, 26, 28, 30, 31, 34 |  |  |  |
| нерестоохранные полосы лесов |  |  |  |  |  | - |  |
| Эксплуатационные леса |  | Каргатский лесохозяйственный участок |  | 1-50, части 51-57, 60, 61, 63 |  | 79912 | Распоряжение СНК СССР от 28.12.1943 № 24464-р; Решение Новосибирского облисполкома от 03.06.1943 № 818 |
|  | Михайловский лесохозяйственный участок |  |  | с-з «Московский»: 1-9, 11-18, 20-26, 29-35, 39, 41-45, 47, 49, 51, 52, части 10, 19, 27, 28, 36-38, 40, 46, 48, 50, 53, 54 |  |  | и от 11.07.1989 № 818; Приказ Рослесхоза от 28.07.2017 № 384 |
|  | Северный лесохозяйственный участок |  |  | с-з «Чапаевский»: 1-62, части 63, 64 с-з «Северный»: 1, 2, 8, 15, 20-23, 27, 32, 33, 35, 36, 38-43, части 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17-19, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 37 с-з «Трудовой»: 1-3, 6, 7, 15, 16, 18-22, 24-26, части 4, 5, 8-14, 17, 23 |  |  |  |
| Резервные леса |  |  |  |  |  |  |  |

Особо охраняемые природные территории

На территории Каргатского района располагаются 6 особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения. Перечень ООПТ приведен в таблице 1.6.

Таблица 1.6 Перечень ООПТ, расположенных в границах муниципального района

| № кадастрового дела | Наименование ООПТ | Категория | Уровень значимости | Профиль | Реестровый номер в ЕГРН | Площадь, га | Реквизиты нормативно-правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 015 | Государственный природный заказник «Каргатский» Новосибирской области | Государственный природный заказник | Региональный | Биологический (зоологический) | 54:09-6.21 | 88 293,96 | Постановление главы администрации Новосибирской области от 25.04.2000 № 297 «О создании особо охраняемой природной территории регионального значения – государственного природного заказника «Каргатский» Новосибирской области»; постановление Правительства Новосибирской области от 15.10.2012 № 470-п «Об утверждении Положения об особо охраняемой природной территории регионального значения – государственном природном заказнике «Каргатский» Новосибирской области»; Постановление Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 159-п «Об утверждении границ особо охраняемой природной территории регионального значения – государственного природного заказника «Каргатский» Новосибирской области» |
| 002 | Памятник природы регионального значения «Волчья грива» Новосибирской области | Памятник природы | Региональный | Палеонтологический | 54:09-6.22 | 275,0 | Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 17.09.1997 «Об образовании памятника природы областного значения «Волчья грива»; постановление администрации Новосибирской области от 21.05.2007 № 54-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Волчья грива» Новосибирской области» |
| 045 | Памятник природы регионального значения «Егорушкин рям» Новосибирской области | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | 54:09-6.55 | 805,3 | Постановление администрации Новосибирской области от 16.01.2007 № 5-па «Об организации памятника природы регионального значения «Егорушкин рям» Новосибирской области» |
| 047 | Памятник природы регионального значения «Сухаревский рям» Новосибирской области | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | 54:09-6.64 | 414,7 | Постановление администрации Новосибирской области от 16.01.2007 № 2-па «Об организации памятника природы регионального значения «Сухаревский рям» Новосибирской области» |
| 053 | Памятник природы регионального значения «Лобинский рям» Новосибирской области | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | 54:09-6.9 | 395,5 | Постановление администрации Новосибирской области от 15.05.2009 № 200-па «Об организации особо охраняемой природной территории регионального значения: памятника природы «Лобинский рям» Новосибирской области» |
| 054 | Памятник природы регионального значения «Озерский рям» Новосибирской области | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | 54:09-6.23 | 885,5 | Постановление администрации Новосибирской области от 15.05.2009 № 201-па «Об организации особо охраняемой природной территории регионального значения: памятника природы «Озерский рям» Новосибирской области» |

Положения об ООПТ утверждены:

- постановлением Правительства Новосибирской области от 15.10.2012 № 470-п «Об утверждении Положения об особо охраняемой природной территории регионального значения – государственном природном заказнике «Каргатский» Новосибирской области»;

- постановлением администрации Новосибирской области от 21.05.2007 № 54-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Волчья грива» Новосибирской области»;

- постановлением администрации Новосибирской области от 16.01.2007 № 5-па «Об организации памятника природы регионального значения «Егорушкин рям» Новосибирской области»;

- постановлением администрации Новосибирской области от 16.01.2007 № 2-па «Об организации памятника природы регионального значения «Сухаревский рям» Новосибирской области»;

- постановление администрации Новосибирской области от 15.05.2009 № 200-па «Об организации особо охраняемой природной территории регионального значения: памятника природы «Лобинский рям» Новосибирской области»;

- постановление администрации Новосибирской области от 15.05.2009 № 201-па «Об организации особо охраняемой природной территории регионального значения: памятника природы «Озерский рям» Новосибирской области».

Объекты культурного наследия

На территории Каргатского района расположены объекты культурного наследия (далее - ОКН), федерального значения, регионального значения, а также выявленные объекты культурного наследия.

Перечни объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района, приведены в таблицах 1.7-1.8.

Земельные участки в границах территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных ОКН, относятся к землям особо охраняемых территорий и объектов, правовой режим которых регулируется Земельным Кодексом Российской Федерации.

Земельные участки, отнесенные к землям особо охраняемых территорий и объектов, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, за исключением случаев, установленных законодательством.

В случае, если в пределах земельного участка или водного объекта обнаружен ОКН, со дня обнаружения данного объекта археологического наследия собственник земельного участка или водного объекта либо пользователь им владеет, пользуется или распоряжается такими земельным участком или водным объектом с соблюдением условий, установленных Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. для обеспечения сохранности выявленного ОКН.

В целях обеспечения охраны памятников истории, культуры, археологии устанавливаются зоны охраны памятников – специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразности использования. Режим использования охранной зоны определяется видом памятника и характером его современного использования. Охранная зона, как и сама территория памятника должна быть доступна для научных исследований и посещений.

Статья 5.1 федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ запрещает на территории памятника строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению ОКН или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды ОКН.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренные статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации), и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектом историко-культурной экспертизы.

Таблица 1.7 Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района

| № | Объект | Номер в реестре | Полный адрес | Вид объекта | Общая видовая принадлежность | Категория историко-культурного значения | НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоянка «Волчья грива» | 541640619500006 | Новосибирская область, Каргатский район, Алабугинский сельсовет, с. Мамонтовое. Стоянка расположена на северо-восточной оконечности гривы Волчья, на окраине и на территории современного с. Мамонтовое | Памятник | Памятник археологии | Федерального значения | Постановление Совета Министров РСФСР «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»» |
|  | Станция насосная. Комплекс | 541520279740005 | Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Вокзальная, 37а | Ансамбль | Памятник градостроительства и архитектуры | Регионального значения | Постановление главы администрации Новосибирской области «Об отнесении вновь выявленных недвижимых памятников истории и культуры Новосибирской области к категории памятников местного значения и включении их в Государственный список» |
|  | Главное здание с водонапорной башней | 541510279740025 | Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Вокзальная, 37а | Памятник | Памятник градостроительства и архитектуры | Регионального значения | Постановление главы администрации Новосибирской области «Об отнесении вновь выявленных недвижимых памятников истории и культуры Новосибирской области к категории памятников местного значения и включении их в Государственный список» |
|  | Дымовая труба | 541510279740015 | Новосибирская область, Каргатский р-н, город Каргат, улица Вокзальная, 37а | Памятник | Памятник градостроительства и архитектуры | Регионального значения | Постановление главы администрации Новосибирской области «Об отнесении вновь выявленных недвижимых памятников истории и культуры Новосибирской области к категории памятников местного значения и включении их в Государственный список» |
|  | Памятник партизанам, погибшим во время Гражданской войны | 541510279730005 | Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Северная, площадь средней школы № 3 | Памятник | Памятник истории | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся «О состоянии и мерах улучшения работы по охране памятников культуры в области» |

Таблица 1.8 Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района

| № | Объект | Вид | Местонахождение | НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карган | Курганный могильник | аул Карган. В 2,85 км к востоку-юго-востоку от аула Карган | Акт эксп. от 18.05.98 г. № 22 |
| 2 | Каргатский Форпост | Курганный могильник | с. Форпост-Каргат. В 4 км к юго-западу от юго-западной окраины с. Форпост-Каргат | Приказ УГО ОКН НСО от 05.03.2009 г. № 12 |
| 3 | Усть-Сумы-1 | Одиночный курган | с. Усть-Сумы. В 0,5 км от берега р. Сума, в 1 км к северо-востоку от загона для скота, справа от дороги из с. Усть-Сумы в с. Сумы, между 4 и 5 км трассы, в 9 км к востоку от с. Сумы. | Акт эксп. от 18.05.98 г. № 22 |
| 4 | Усть-Сумы-2 | Курганный могильник | с. Сумы. В 3,6 км к северо-западу от северной окраины с. Сумы, в 9,3 км к востоку от восточной окраины д. Усть-Сумы, на правом берегу р. Сума. | Приказ УГО ОКН НСО от 12.07.2010 г. № 102 |
| 5 | Усть-Сумы-3 | Одиночный курган | с. Усть-Сумы. На правом берегу р. Сумы, справа от дороги с. Усть-Сумы-с. Сумы, между 9 и 10 км трассы, в 5 км к востоку от с. Сумы. | Акт эксп. от 18.05.98 г. № 22 |
| 6 | Усть-Сумы-4 | Городище | с. Сумы. В 3,4 км к северо-западу от северной окраины с. Сумы, в 9,8 км к востоку от восточной окраины с. Усть-Сумы, на левом берегу р. Сума. | Приказ УГО ОКН НСО от 12.07.2010 г. № 102 |

Сведения планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, объектов регионального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 384-р от 19.03.2013 г., на территории района предусмотрены мероприятия:

- (номер согласно положению 5) Новосибирск - Омск, реконструкция железнодорожных путей общего пользования протяженностью 627 км (Омский район, г.Калачинск, Калачинский, Кормиловский районы, г.Омск, Убинский, Чулымский, Каргатский, Чановский, Коченевский районы, г.Барабинск, Барабинский, Куйбышевский районы, г.Татарск, Татарский район, г.Обь, Новосибирский район, г.Новосибирск).

- (номер согласно положению 53) Автомобильная дорога М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы (Курганская область, Белозерский, Варгашинский, Кетовский районы, г.Курган, Лебяжьевский, Макушинский, Мишкинский, Петуховский, Шумихинский, Щучанский, Юргамышский районы, Новосибирская область, Барабинский, Каргатский, Коченевский, Куйбышевский районы, г.Новосибирск, Новосибирский район, г.Обь, Татарский, Убинский, Чановский, Чулымский районы, Омская область, Азовский, Немецкий, Национальный, Исилькульский, Калачинский, Кормиловский, Марьяновский, Москаленский районы, г.Омск, Омский район, Тюменская область, Исетский, Тюменский районы, г.Тюмень, Челябинская область, г.Копейск, Красноармейский район, г.Челябинск, Красноярский край, Нижнеингашский район, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский, Улетовский, Хилокский районы, Чита, Читинский район, Иркутская область, г.Иркутск, Иркутский, Слюдянский районы, г.Шелехов, Шелеховский район, Республика Бурятия, Иволгинский, Кабанский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Тарбагатайский районы, г.Улан-Удэ, Кемеровская область, Березовский, Ижморский районы, г.Кемерово, Кемеровский район, г.Мариинск, Мариинский район, г.Топки, Топкинский, Тяжинский, Чебулинский районы, г.Юрга, Юргинский район, Красноярский край, г.Ачинск, Ачинский, Березовский, Боготольский, Емельяновский, Иланский районы, г.Канск, Канский, Козульский районы, г.Красноярск, Манский, Нижнеингашский, Рыбинский, Уярский районы, Новосибирская область, Болотнинский, Мошковский районы, г.Новосибирск, Новосибирский район, Томская область, г.Томск, Томский район), строительство и реконструкция участков автомобильной дороги, в том числе: реконструкция автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск: реконструкция участка км 12+950 - км 1454+009 протяженностью 1451,1 км, категория IБ; реконструкция участков автомобильной дороги на подходах к многосторонним автомобильным пунктам пропуска на государственной границе Российской Федерации.

Схемой территориального планирования Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 05.10.2021 № 401-п предусмотрено создание объектов регионального значения на территории района. Перечень объектов приведен в таблице 2.1.

Территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п предусмотрено создание и ликвидация объектов регионального значения на территории района. Сведения об объектах приведены в таблицах 2.2-2.3.

Таблица 2.1 Перечень объектов регионального значения, предусмотренных к размещению на территории района в соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области

| № * | Вид объекта | Наименование объекта (строительство или реконструкция) | Назначение объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Срок реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Каргат – Маршанское» на участке км 14+008 – км 34+106 в Каргатском районе Новосибирской области | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 10 км; категория – IV | Каргатский район, Беркутовский сельсовет, Маршанский сельсовет, г. Каргат | Придорожная полоса – 50 м | 2023-2027 |
| 4 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Реконструкция ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ». Новый хирургический корпус | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 66 коек | Каргатский район, г. Каргат, ул. Трудовая, д. 30 | – | 2025 |
| 9 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Строительство инфекционного отделения ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 20 коек | Каргатский район, г. Каргат, ул. Трудовая, 30 | – | 2023-2024 |

* в соответствии с документом территориального планирования

Таблица 2.2 Перечень планируемых мероприятий по строительству объектов обработки отходов производства и потребления, в том числе ТКО, и предварительные сроки реализации мероприятий

| Объект строительства | Планируемое местоположение объекта (ближайший населенный пункт) | Предполагаемые сроки реализации мероприятий, год(ы) | Планируемые проектные мощности, тыс. тонн/год | Планируемые технологические решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе, в том числе: | Каргатский район, г. Каргат |  |  |  |
| Объект обработки ТКО |  | 2024–2027 | 25 | сортировочная линия |
| Объект обезвреживания ТКО |  | 2024–2027 | 3 | термодеструкция |
| Объект размещения ТКО |  | 2024–2027 | 12 | захоронение ТКО |

Таблица 2.3 Перечень объектов размещения ТКО, подлежащих выведению из эксплуатации и рекультивации, и сроки реализации мероприятий

| Наименование объекта | Местоположение ОРО (ближайший населенный пункт) | Мероприятие | Планируемые сроки реализации мероприятий, год. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРО в г. Каргат, Каргатского р–на | Каргатский район, г. Каргат | выведение из эксплуатации | 2026 | после ввода в эксплуатацию полигона в Каргатском районе с учетом межрайонного статуса |
|  |  | рекультивация | 2029–2030 |  |

Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Стратегия социально-экономического развития Каргатского района до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов Каргатского района №208 от 25.12.2018, предусмотрено создание объектов местного значения на территории района. Перечень мероприятий, актуальных на момент разработки схемы территориального планирования, приведен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 Перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению на территории района согласно стратегия социально-экономического развития Каргатского района до 2030 года

| № | Наименование объекта (проекта) | Муниципальное поселение на территории которого реализуется проект |
| --- | --- | --- |
| 5 | Строительство плавательного бассейна | г. Каргат |
| 6 | Универсальный крытый хоккейный корт на территории муниципального казенного общеобразовательного учреждения Каргатская средняя школа №2 им. Горького | г. Каргат |
| 16 | Капитальный ремонт стадиона | г. Каргат |
| 18 | Строительство спортивного зала и теплого перехода МКОУ КСШ №3 им. Домбровского | г. Каргат |
| 21 | Демонтаж старого здания МКОУ КСШ №2 им. Горького г. Каргат | г. Каргат |

* Номер согласно нормативно-правовому акту

Планировочная структура. Ограничения использования территорий

Пространственная организация и развитие территории. Система расселения.

Отнесение земель к различным категориям указывает на целевое использование и назначение земель, а также на связь этих земель с различными видами территориальных ресурсов (объектов) естественного и искусственного происхождения. Площадь в административных границах Каргатского района составляет 563,3 тыс. га, которые распределены в соответствии с категориями следующим образом:

- 0,91% земли населенных пунктов,

- 8,85% земли лесного фонда,

- 85,17% земли сельскохозяйственного назначения,

- 0,54% земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,

- 0,002% земли особо охраняемых территорий и объектов,

- 0,001 земли рекреационного назначения,

- 4,53% земли водного фонда.

Таблица 3.1 Категории земель муниципального района

| № | Категория земель | Занимаемая площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов | 5 105 | 0,91 |
| 2 | Земли лесного фонда | 49 824 | 8,85 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | 479 755 | 85,17 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 3 052 | 0,54 |
| 5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 9 | 0,002 |
| 6 | Земли рекреационного назначения | 5 | 0,001 |
| 7 | Земли водного фонда | 25 541 | 4,53 |
|  | Всего земель | 563 291 | 100 |

Заселена территория неравномерно. Плотность населения района составляет 2,5 человека на км2.

Под системами расселения подразумеваются целенаправленно формируемые группы городских и сельских населенных мест различной величины и различного хозяйственного профиля, объединенные развитыми (в соответствии с данным территориальным уровнем) территориально-производственными связями, инженерной инфраструктурой, единой сетью центров социально-культурного обслуживания и мест массового отдыха населения.

Основу системы расселения Каргатского района составляют 1 городское поселение «город Каргат» и 10 сельских поселений: Алабугинский сельсовет, Беркутовский сельсовет, Верх-Каргатский сельсовет, Карганский сельсовет, Кубанский сельсовет, Маршанский сельсовет, Мусинский сельсовет, Первомайский сельсовет, Суминский сельсовет, Форпост-Каргатский сельсовет. В состав поселений входит 41 населенный пункт.

Административным центром муниципального района является г. Каргат. Расстояние от г. Каргат до областного центра г. Новосибирск составляет 168 км.

Таблица 3.2 Перечень населенных пунктов, входящих в состав поселений Каргатского района

| Поселение | Населенный пункт |
| --- | --- |
| город Каргат | г. Каргат (административный центр поселения, административный центр района) |
| Алабугинский сельсовет | д. Алабуга (административный центр поселения) |
| Алабугинский сельсовет | с. Мамонтовое |
| Алабугинский сельсовет | д. Озерки 6-е |
| Алабугинский сельсовет | п. Петровский |
| Алабугинский сельсовет | п. Москвинский |
| Алабугинский сельсовет | п. Сапожковский |
| Беркутовский сельсовет | с. Набережное (административный центр поселения) |
| Беркутовский сельсовет | п. Гавриловка |
| Беркутовский сельсовет | п. Безлюдный |
| Беркутовский сельсовет | д. Беркуты |
| Беркутовский сельсовет | п. Старомихайловский |
| Верх-Каргатский сельсовет | с. Верх-Каргат (административный центр поселения) |
| Верх-Каргатский сельсовет | п. Натальинский |
| Карганский сельсовет | с. Карган (административный центр поселения) |
| Карганский сельсовет | п. Филино |
| Карганский сельсовет | д. Груздевка |
| Карганский сельсовет | п. Третьяковский |
| Карганский сельсовет | п. Лебедевский |
| Кубанский сельсовет | с. Первотроицк (административный центр поселения) |
| Кубанский сельсовет | п. Кубанский |
| Кубанский сельсовет | п. Петроградский |
| Кубанский сельсовет | п. Голубовский |
| Маршанский сельсовет | с. Маршанское (административный центр поселения) |
| Маршанский сельсовет | с. Аткуль |
| Маршанский сельсовет | с. Иванкино |
| Мусинский сельсовет | с. Мусы (административный центр поселения) |
| Мусинский сельсовет | п. Медяковский |
| Мусинский сельсовет | п. Ровенский |
| Первомайский сельсовет | с. Кольцовка (административный центр поселения) |
| Первомайский сельсовет | п. Чернявский |
| Первомайский сельсовет | п. Первомайский |
| Суминский сельсовет | с. Сумы (административный центр поселения) |
| Суминский сельсовет | п. Москвинка |
| Суминский сельсовет | с. Усть-Сумы |
| Форпост-Каргатский сельсовет | с. Форпост-Каргат (административный центр поселения) |
| Форпост-Каргатский сельсовет | п. Теренино |
| Форпост-Каргатский сельсовет | п. Шибаки |

Среди факторов экономико-географического положения района являются крупные транспортные магистрали, пересекающие его территорию: участок железнодорожных путей общего пользования двухпутный электрифицированный Новосибирск - Омск, автомобильная дорога общего пользования федерального значения «"Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск».

Основной зоной экономической активности района является административный центр г. Каргат.

Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории Каргатского района выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса Российской Федерации и действующих нормативных документов.

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий на территории района отнесены:

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- защитные зоны объектов культурного наследия;

- охранная зона объектов электроэнергетики;

- охранная зона железных дорог;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранная зона линий и сооружений связи;

- зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

- охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

- водоохранная (рыбоохранная) зона;

- прибрежная защитная полоса;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зоны затопления и подтопления;

- санитарно-защитная зона.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Защитные зоны объектов культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона №73-ФЗ требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Охранная зона объектов электроэнергетики.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1033, охранные зоны устанавливаются для объектов по производству электрической энергии - энергетических установок, предназначенных для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящие из сооружений, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую и распределительных устройств, мощность которых составляет 500 кВт и более.

Охранная зона устанавливается вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии:

а) на расстоянии 50 метров от указанной границы - для объектов высокой категории опасности;

б) на расстоянии 30 метров от указанной границы - для объектов средней категории опасности;

в) на расстоянии 10 метров от указанной границы - для объектов низкой категории опасности и объектов, категория опасности которых не определена в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В охранных зонах запрещается осуществлять действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанесение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций, а именно:

а) убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки;

б) размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

в) производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе растворов кислот, щелочей и солей, а также горюче-смазочных материалов;

г) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

д) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

е) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн;

ж) складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные и горюче-смазочные.

В пределах охранных зон без письменного согласования владельцев объектов юридическим и физическим лицам запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;

б) проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке;

в) осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160, охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ – 2 м;

- 1-20 кВ – 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

- 35 кВ – 15 м;

- 110 – 20 м;

- 220 – 25 м.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

3. Вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевой организации предупреждающих знаков с указанием размера охранной зоны. Выполнение любых работ, включая посадку и вырубку деревьев и кустарников, в охранной зоне ЛЭП допустимо только с письменного разрешения сетевой организации.

Охранная зона железных дорог.

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ охранные зоны – это территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям.

В соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 №611, границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

б) в районах подвижных песков;

в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

б) распашка земель;

в) выпас скота;

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

Придорожные полосы автомобильных дорог.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования – участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается особый режим землепользования для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- для автомобильных дорог V категории – 25 м;

- для автомобильных дорог IV и III категорий – 50 м;

- для автомобильных дорог II и I категорий – 75 м;

Придорожные полосы являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Сведения о границе придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения «"Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск» внесены в ЕГРН (54:09-6.58).

Охранные зоны линий и сооружений связи.

Размеры охранных зон устанавливаются согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

-для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

-для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

-для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства.

В соответствии с СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03 в целях защиты населения от воздействия  электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых антеннами передающих радиотехнических объектов (ПРТО), устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта.

Границы СЗЗ определяются на высоте 2 м от поверхности земли по предельно допустимым уровням (ПДУ), указанным в п.п.3.3 и 3.4 СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м, уровни ЭМП превышают ПДУ по п.п.3.3 и 3.4. СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.

Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ по п.п.3.3 и 3.4. СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.

Для ПРТО с мощностью передатчиков более 100 кВт, расположенных в черте жилой застройки, границы СЗЗ устанавливаются решением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проводимой ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" профильным научно-исследовательским институтом.

СЗЗ и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п.

СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки.

СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2021 года №392 охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - организации наблюдательной сети), или на части акватории водного объекта.

Предельные размеры охранной зоны составляют:

а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

б) 200 метров - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте "а".

В границах охранной зоны запрещается:

а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.

Охранная зона считается установленной или прекращенной со дня внесения соответствующих сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости.

На территории района установлены охранные зоны, сведения о границах которых внесены в ЕГРН: охранная зона стационарного пункта наблюдений метеорологическая станция второго разряда Каргат (54:09-6.969).

Водоохранная (рыбоохранная) зона и прибрежная защитная полоса, береговая полоса.

Водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Также в соответствии со ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации устанавливается береговая полоса – полоса вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, рек и ручьев длиной не более, чем 10 км, составляет 5 м.

Таблица 3.3 Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов, располагающихся в границах Каргатского района

| Наименование реки | Длина водотока, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каргат | 387 | 200 | 30-50 | 20 |
| Чулым | 392 | 200 | 30-50 | 20 |
| Сума | 111 | 200 | 30-50 | 20 |
| Баган | 364 | 200 | 30-50 | 20 |
| Прочие реки и ручьи | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными ограничениями в водоохранных зонах, также запрещаются.

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения (далее – ЗСО) устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

I пояс ЗСО источника водоснабжения (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Граница I пояса подземных источников водоснабжения устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Мероприятия по I поясу для подземных источников водоснабжения:

- Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие

2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

II и III пояса ЗСО источников водоснабжения (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы II и III пояса ЗСО подземных источников водоснабжения определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора, химическое загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами третьего пояса, не достигает водозабора.

Мероприятия по II и III поясам для подземных источников водоснабжения:

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещена закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по II поясу для подземных источников водоснабжения. Кроме мероприятий, указанных в п. 1-5, в пределах II пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница I пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора I пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

На территории Каргатского района ЗСО источников водоснабжения не установлены.

Зоны затопления и подтопления.

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации зоны затопления и подтопления относятся к зонам с особыми условиями использования территорий.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №360 «О зонах затопления, подтопления» зоны затопления, подтопления считаются установленными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).

В ЕГРН внесены сведения о границах зоны затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Каргат, затапливаемых при половодьях 1% обеспеченности в г. Каргат  (54:09-6.711), зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Каргат, затапливаемых при половодьях 1% обеспеченности в г. Каргат (54:09-6.712).

В соответствии со статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий необходимо принимать меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, обеспечивать инженерную защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Размер санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В схеме территориального планирования проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории района, оказывающих воздействие на окружающую среду.

Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Размер санитарно-защитной зоны для аэродромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья населения.

Основные направления демографической политики

Оценка демографического потенциала Каргатского района

По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2024 г. численность населения Каргатского района составляет 14001 человек, что соответствует 0,5% от общей численности населения Новосибирской области.

Период 2020-2024 гг. для Каргатского района характеризуется снижением численности населения.

Численность постоянного населения района за 5 лет сократилась на 1464 человека или на 9,4%. Изменение численности населения территории обусловлено рядом факторов, ведущие из которых: возрастная структура населения, высокая смертность, низкая рождаемость, отрицательное сальдо миграции. Депопулизация населения района является одной из составляющей сложившегося демографического кризиса.

Рисунок 4.1 Динамика изменения численности населения Каргатского района в период с 2020 по 2024 гг.

Анализируя численность населения в разрезе поселений, входящих в состав района, следует отметить, что при общей тенденции к снижению, динамика численности населения в разных поселениях достаточно неравномерна, что связано с различиями естественного и миграционного движений внутри поселений.

Таблица 4.1 Динамика численности населения Каргатского района в разрезе поселений

| № | Наименовании поселения | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | город Каргат | 9 029 | 8 914 | 8 740 | 8 273 | 8 218 |
| 2 | Алабугинский сельсовет | 938 | 908 | 865 | 762 | 722 |
| 3 | Беркутовский сельсовет | 1 515 | 1 488 | 1 448 | 1 391 | 1 390 |
| 4 | Верх-Каргатский сельсовет | 403 | 383 | 377 | 336 | 330 |
| 5 | Карганский сельсовет | 519 | 504 | 477 | 263 | 251 |
| 6 | Кубанский сельсовет | 864 | 861 | 837 | 853 | 834 |
| 7 | Маршанский сельсовет | 887 | 845 | 835 | 1 077 | 1 079 |
| 8 | Мусинский сельсовет | 291 | 272 | 268 | 233 | 227 |
| 9 | Первомайский сельсовет | 283 | 274 | 249 | 271 | 259 |
| 10 | Суминский сельсовет | 459 | 437 | 429 | 380 | 363 |
| 11 | Форпост-Каргатский сельсовет | 277 | 260 | 250 | 330 | 328 |

Расселение. Наиболее населенным поселением района является городское поселение город Каргат (проживает 58,7% населения района).

В Беркутовском сельсовете проживает 9,9% населения района, в Маршанском сельсовете – 7,7%, в Кубанском сельсовете – 6,0%, в Алабугинском сельсовете – 5,2%. Численность населения прочих сельских поселений составляет менее 3% населения района.

Средняя людность населенных пунктов по району составляет 615 чел.

Возрастная структура населения. В Каргатском районе возрастная структура населения представляет собой регрессивный тип воспроизводства, что отражено в возрастной пирамиде населения. При этом в возрастной пирамиде прослеживается асимметрия между полами, что связано с разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Современная возрастная структура муниципального района сформировалась под влиянием двух групп факторов:

- Демографических изменений, произошедших повсеместно в стране и ее субъектах.

- За счет воздействий, связанных с экономическими и социальными изменениями, произошедшими в самом регионе.

Рисунок 4.2 Половозрастная пирамида населения Каргатского района

Удельный вес населения в трудоспособном возрасте в районе составляет 47,7%, доля лиц моложе трудоспособного возраста равна 22,6%, доля лиц старше трудоспособного возраста – 29,7%.

В период с 2020 по 2024 годы доля населения младше трудоспособного возраста незначительно увеличились, на фоне сокращения доли населения трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста.

Рисунок 4.3 Динамика изменения возрастной структуры населения Каргатского района

Рождаемость, смертность и естественный прирост (убыль) населения. Общий коэффициент рождаемости Каргатского района в период 2020-2023 гг. имеет тенденцию к сокращению. Средний коэффициент рождаемости за период 2020-2023 гг. составляет 11,4‰ (расчетно).

Наряду с показателями рождаемости полное представление о процессе воспроизводства населения дают показатели смертности. Характерными чертами смертности муниципального района являются довольно высокие показатели смертности населения. Общий коэффициент смертности Каргатского района в период 2020-2023 гг. не имеет выраженной тенденции.

Рисунок 4.4 Динамика изменения рождаемости и смертности населения Каргатского района, ‰.

Решающее значение при исследовании динамики и воспроизводства населения принадлежит естественному приросту населения, итоговым показателем которого служит коэффициент естественного прироста (убыли). Результатом естественного прироста (убыли) населения является комплексное взаимодействие процессов рождаемости и смертности, а также до определенной меры сказывается влияние брачности и разводимости.

В результате общего превышения уровня смертности над уровнем рождаемости в период 2020-2023 гг., на территории района преобладают процессы естественной убыли населения.

Рисунок 4.5 Естественный прирост/убыль населения в разрезе поселений Каргатского района, чел.

Миграция населения.

На территории Каргатского района наряду с показателями естественного движения населения существенное влияние на демографическую составляющую оказывает миграция. Отрицательная миграция оказывает крайне негативное влияние на процесс воспроизводства населения, а, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов.

Определенные трудности развития в отдельных отраслях экономики района, делают его недостаточно привлекательным для притока внешней миграции населения. Близость областного центра способствует выезду населения района, с целью его трудоустройства на более выгодных условиях, как в город областного значения, так и в пригородную зону. Главным образом территорию покидает трудоспособное население, в результате чего, возникают выраженные диспропорции в возрастной структуре.

Размер эмиграции определяется потребностями ближайших крупных населенных пунктов в дополнительной рабочей силе, их демографической емкостью. Поэтому среди желающих выехать возникает сильная конкуренция. Преимущества имеют те граждане, у кого более высокое образование, квалификация, подходящий возраст и семейный статус. Таким образом, уезжают наиболее квалифицированные и инициативные жители. Происходит своего рода отбор, в итоге которого, район теряет лучшие кадры. Люди стремятся туда, где лучшие условия жизни и работы.

Рисунок 4.6 Динамика изменения миграционного оттока населения в Каргатском районе, чел.

Рисунок 4.7 Миграционный приток/отток населения в разрезе поселений

Каргатского района, чел.

В разрезе поселений наблюдаются различия миграционных процессов. Наибольший миграционный отток наблюдается в Алабугинском сельсовете, в то время как в городском поселении город Каргат в течение 2022-2023 гг. наблюдался миграционный приток населения.

Характеристика состояния трудовых ресурсов

Основную возрастную группу трудовых ресурсов Каргатского района составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Структура занятости по сферам экономической деятельности (согласно ОКВЭД) представлена на рисунке 4-8. Следует отметить, что численность работающих, распределение их по отраслям производства указаны на основании недостаточно полных данных, представленных Администрацией района, и являются ориентировочными.

Наибольшая доля занятых отмечена в сфере образования и учреждений культуры (32,2%), сельского хозяйства (20,5%), здравоохранения (14,9%), государственного управления (12,2%). На прочие сферы деятельности приходится менее 10% занятых.

Рисунок 4.8 Структура занятости по сферам экономической деятельности Каргатского района

Анализ безработицы. Уровень официальной безработицы в Каргатском районе по состоянию на 07.02.2025 г. составил 0,9%, что выше среднеобластного в 1,5 раза.

Безработица особенно сильно затрагивает женщин, а также молодежь, на положение которой на рынке труда должно быть обращено особое внимание. В последние годы положение осложняется тем, что ситуация на рынках труда приобретает новые черты – повышаются требования к качеству рабочей силы, растет спрос на квалифицированные кадры, а на практике, зачастую, сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие между требованиями работодателей и уровнем профессиональной подготовки имеющихся трудовых ресурсов.

Прогноз демографического развития

В соответствии с положениями Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов прогноз демографического развития выполнен на основании показателей Стратегии социально-экономического развития Каргатского района до 2030 года.

При составлении прогноза для каждого поселения района было разработано несколько сценариев развития основных демографических показателей (рождаемости, смертности и миграции). Результатом комбинаций этих сценариев явились два варианта прогнозного развития: пессимистический и оптимистический.

Основой пессимистического варианта прогноза служит предположение о неизменности в период срока реализации схемы территориального планирования тенденций в развитии демографических показателей.

Оптимистический вариант основывается на основных индикаторах стратегии социально-экономического развития Каргатского района до 2030 года: предполагается увеличение коэффициента рождаемости, а также сокращение миграционного оттока населения.

При обоих вариантах прогнозного развития численности и структуры населения поселений района был использован метод компонент (метод возрастной передвижки), который основан на применении уравнения демографического баланса. Суть этого метода заключается в отслеживании движения отдельных когорт в соответствии с заданными прогнозными параметрами процессов рождаемости, смертности и миграции. Т.е. с одной стороны определяется численность населения каждого отдельного возраста в соответствии с прогнозными повозрастными вероятностями смерти, с другой стороны определяются повозрастные уровни рождаемости для вычисления числа рождений на каждый искомый год прогнозного периода.

Пессимистический вариант

Пессимистический вариант прогноза численности населения основан на предположениях о том, что в течение срока реализации схемы территориального планирования коэффициент рождаемости и миграционные процессы сохранятся на уровне 2020-2024 гг.

При данном варианте развития демографических процессов в течение срока реализации схемы территориального планирования можно ожидать убыль населения района к 2030 г. на 2%, а к 2044 г. – на 11,2% по сравнению с 2024 г. Численность населения на расчетный срок прогнозируется на уровне 12430 чел.

Рисунок 4.9 Пессимистический вариант прогноза численности населения Каргатского района

Оптимистический вариант.

Оптимистический вариант прогноза численности населения основан на предположениях о том, что в течение срока реализации схемы территориального планирования коэффициент естественной убыли населения будет постепенно снижаться, а миграционные процессы будут постепенно стабилизироваться.

При данном варианте развития демографических процессов в течение срока реализации схемы территориального планирования можно ожидать убыль населения района к 2030 г. на 0,2%, а к 2044 г. – на 2,5% по сравнению с 2024 г. Численность населения на расчетный срок прогнозируется на уровне 14350 чел.

Рисунок 4.10 Оптимистический вариант прогноза численности населения Каргатского района

Важно отметить, что в современных условиях необходимо стремиться к реализации оптимистического сценария в полном объеме, проводя осмысленную демографическую и миграционную политику. В связи с этим за основу при планировании социально-экономического развития района принимается оптимистический сценарий.

Прогноз занятости населения

Прогнозирование на долгосрочную перспективу размера и структуры трудовых ресурсов опирается на демографический прогноз и корректируется миграционными потоками. Оценить ситуацию, которая может сложиться в будущем, можно опираясь на прогнозируемые показатели численности населения в трудоспособном возрасте и демографической нагрузки населения моложе и старше трудоспособного возраста по отношению к трудоспособному.

За основу при планировании социально-экономического развития района принимается оптимистический сценарий, при котором прогнозируется сокращение численности населения.

В возрастной группе трудоспособного возраста ожидается сокращение численности населения. К 2044 г. численность населения этой возрастной группы сократится на 10,5% по отношению к 2024 г. и составит 5970 чел. или 41,6% от общей численности.

Численность населения старше трудоспособного возраста также будет сокращаться, и к 2044 г. составит 4104 чел. (доля 28,6%).

Численность населения моложе трудоспособного возраста будет сокращаться до 2034 г., а затем прогнозируется ее рост. К 2044 году численность и доля населения моложе трудоспособного возраста достигнут показателей 4175 чел. и 29,8% соответственно.

Наряду с изменением численности населения и изменением долевого соотношения возрастных групп, предполагается изменение демографической нагрузки на трудоспособное население. Демографическая нагрузка будет расти до 1,4 в 2044 г.

Принципиального изменения структуры занятости по отраслям в муниципальном районе в течение срока реализации схемы территориального планирования не прогнозируется.

Рисунок 4.11 Оптимистический прогноз численности населения Каргатского района по группам возраста

Основные сложности развития рынка труда муниципального района связаны:

- со старением возрастной структуры населения;

- отток трудовых ресурсов в города с более высоким уровнем жизни;

- несбалансированность рынка труда. Большой разрыв между максимальным и минимальным уровнем заработной платы;

- нехватка квалифицированных кадров во всех отраслях народного хозяйства;

- большая доля занятых в бюджетном секторе, при слабом развитии производственных отраслей.

Поэтому приоритетными должны стать целевые программы, направленные на стабилизацию демографической ситуации и эффективное использование имеющихся на территории трудовых ресурсов. Это меры, способствующие росту рождаемости, снижению смертности в трудоспособных возрастах и трудоустройству желающих работать лиц пенсионных возрастов. Перспективы развития трудовых ресурсов следует преимущественно ориентировать на местные нужды, в соответствии с потребностями местного рынка труда и системой профессиональной подготовки трудовых кадров.

Развитие социальной инфраструктуры

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

Развитие сферы обслуживания неразрывно связано с качеством жизни населения, с созданием различных возможностей проведения свободного времени, с формированием облика населенного пункта и ростом их привлекательности для населения. Схемой территориального планирования предусматривается всестороннее и полное обеспечение населения Каргатского района объектами социального и коммунально-бытового назначения в соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования планирования Новосибирской области (далее также – РНГП), местных нормативов градостроительного проектирования Каргатского района (далее также – МНГП) и СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено по укрупненным показателям с целью определения потребности территории в отдельных видах услуг.

Показатели обеспеченности района объектами социальной инфраструктуры проанализированы ниже в разрезе каждого из структурных элементов.

Учреждения образования

Система образования Каргатского района представлена сетью образовательных учреждений и включает в себя: 17 общеобразовательных, 14 дошкольных, 3 учреждения дополнительного образования.

В районе во всех учреждениях образования ведется активная работа по созданию комфортных и безопасных условий для пребывания детей.  Имеются все виды благоустройства.

Проблемы в сфере образования типичны для многих районов области: старение педагогических кадров и нехватка молодых специалистов; увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья, ростом требований к современным условиям обучения и отставание от них темпов обновления инфраструктуры учреждений образования; низкое ресурсное обеспечение образовательных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования.

Перечень и характеристика учреждений образования района изложен в таблицах 5.1-5.3.

Таблица 5.1 Перечень детских дошкольных организаций

| № | Наименование поселения | Наименование учреждения | Адрес | Вместимость по нормативу (детей) | Фактическая посещаемость | Общая площадь здания, комплекса зданий м2 | Количество рабочих мест, чел. | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Каргат | МКДОУ детский сад «Ручеек» | г. Каргат, ул. Ленина, 5 | 110 | 60 | 494,7 | 25 | - |
| 2 | город Каргат | МКДОУ детский сад «Березка» | г. Каргат, ул. Советская, 225 | 250 | 122 | 964,8 | 31 | - |
| 3 | город Каргат | МКДОУ детский сад «Восход» | г. Каргат, ул. Советская, 144Б | 166 | 134 | 810,4 | 55 | - |
| 4 | город Каргат | МКДОУ детский сад «Радуга» | г. Каргат, ул. Воровского, 99 | 30 | 21 | 393,1 | 18 | - |
| 5 | Алабугинский сельсовет | МКОУ Алабугинская ОШ (дошкольная группа) | д. Алабуга, ул. Тамбовская, 19 | 15 | 5 | 258,7 | 9 | - |
| 6 | Алабугинский сельсовет | МКДОУ Мамонтовский детский сад | с. Мамонтовое, ул. Электриков, 6 | 20 | 11 | 203,7 | 11,5 | ограждение (забор), капитальный ремонт |
| 7 | Беркутовский сельсовет | МКДОУ детский сад «Солнышко» | с. Набережное, ул. Школьная, 19/1 | 110 | 32 | 1023,7 | 26,5 | ограждение (забор), текущий ремонт |
| 8 | Верх-Каргатский сельсовет | МКОУ Верх-Каргатская СШ (дошкольная группа) | с. Верх-Каргат, ул. Центральная, 9 | 15 | 10 | 110,9 | 8 | ограждение (забор) |
| 9 | Карганский сельсовет | МКОУ Карганская средняя школа (дошкольная группа) | с. Карган, ул. Центральная, 8 | 10 | 0 | 74,4 | 0 | - |
| 10 | Кубанский сельсовет | МКДОУ Первотроицкий детский сад | с. Первотроицк, ул. Зеленая, 18 | 60 | 37 | 933 | 22,75 | - |
| 11 | Маршанский сельсовет | МКДОУ Маршанский детский сад «Колосок» | с. Маршанское, ул. Москвинка, 3 | 120 | 50 | 1825,8 | 30,83 | - |
| 12 | Мусинский сельсовет | МКОУ Мусинская СШ (дошкольная группа) | с. Мусы, ул. Зеленая, 5 | 10 | 8 | 118 | 4 | - |
| 13 | Суминский сельсовет | МКОУ Суминская СШ им.Н.П.Леончикова (дошкольная группа) | с. Сумы, ул. Тамбовка, 10 | 15 | 12 | 341,1 | 8 | капитальный ремонт |
| 14 | Форпост-Каргатский сельсовет | МКОУ Форпост-Каргатская средняя школа (дошкольная группа) | с. Форпост-Каргат, ул. Школьная, 1 | 20 | 8 | 702 | 6 | капитальный ремонт |

Таблица 5.2 Перечень общеобразовательных учреждений

| № | Наименование поселения | Наименование учреждения | Адрес | Вместимость по нормативу (учащихся) | Фактическая посещаемость | Общая площадь здания, комплекса зданий м2 | Количество рабочих мест, чел. | Перечень обслуживаемых населенных пунктов | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Каргат | МКОУ Каргатская средняя школа №1 | г. Каргат, ул. Советская, 116 | 535 | 504 | 4070,1 |  | г. Каргат | капитальный ремонт цоколя, отмостки |
| 2 | город Каргат | МКОУ Каргатская средняя школа №2 им. Горького | г. Каргат, ул. Крестьянская, 22 | 345 | 327 | 2000 | 74.08 | г. Каргат | демонтаж |
| 3 | город Каргат | МКОУ КСШ №3 им. И.А. Домбровского | г. Каргат, ул. Мостовая, 22 | 420 | 344 | 2754 | 47 | северная часть г. Каргат | строительство спортивного зала, перехода |
| 4 | Алабугинский сельский совет | МКОУ Алабугинская ОШ | д. Алабуга, ул. Тамбовская, 25 | 100 | 15 | 538,7 | 13 | п. Петровский, д. Алабуга | капитальный ремонт крыши |
| 5 | Алабугинский сельсовет | МКОУ Озерская средняя школа | с. Мамонтовое, ул. Центральная, 2 | 360 | 56 | 1726,8 | 29/20 | с. Мамонтовое, д. Озерки 6-е, п. Москвинский, д. Алабуга, п. Петровский, с. Москвинка | - |
| 6 | Беркутовский сельсовет | МКОУ Безлюднинская основная школа | п. Безлюдный, ул. Березовая, 20 | 54 | 9 | 282,5 | 10 | п. Безлюдный | косметический ремонт |
| 7 | Беркутовский сельсовет | МКОУ Набережная средняя школа | с. Набережное, ул. Школьная, 19/2 | 360 | 166 | 1575 | 34 | с. Набережное, п. Гавриловка, п. Безлюдный, п. Старомихайловский, д. Беркуты | капитальный ремонт |
| 8 | Верх-Каргатский сельсовет | МКОУ Верх-Каргатская СШ | с. Верх-Каргат, ул. Школьная, 7А | 170 | 41 | 446,9, 311 | 22 | п. Натальинский | - |
| 9 | Карганский сельсовет | МКОУ Карганская средняя школа | с. Карган, ул. Центральная, 8 | 150 | 9 | 1020 | 20 | с. Карган, п. Лебедевский, с. Груздевка, с. Филино | ремонт |
| 10 | Карганский сельсовет | МКОУ Филинская основная школа | п. Филино, ул. Центральная, 26 | 70 | 6 | 1472 | 15 | п. Филино | - |
| 11 | Кубанский сельсовет | МКОУ Первотроицкая средняя школа | с. Первотроицк, ул. Зеленая, 12 | 320 | 115 | 1793 | 30 | с. Первотроицк, п. Кубанский, п. Голубовский, п. Петроградский | - |
| 12 | Маршанский сельсовет | МКОУ Маршанская средняя школа | с. Маршанское, ул. Центральная, 46 | 220 | 143 | 1516 | 47 | с. Аткуль, с. Маршанское | строительство нового здания |
| 13 | Маршанский сельсовет | МКОУ Иванкинская основная школа | с. Иванкино, ул. Центральная, 19 | 60 | 12 | 460 | 13 | с. Иванкино | - |
| 14 | Мусинский сельсовет | МКОУ Мусинская СШ | с. Мусы, ул. Заводская, 3 | 320 | 25 | 1801 | 25/25 | с. Мусы | - |
| 15 | Первомайский сельсовет | МКОУ Кольцовская средняя школа | с. Кольцовка, ул. Центральная, 39 | 320 | 11 | 1756,8 | 13 | с. Кольцовка, п. Чернявский, п. Первомайский | - |
| 16 | Суминский сельский совет | МКОУ Суминская СШ им.Н.П.Леончикова | с. Сумы, ул. Лесхозная, 2 | 225 | 35 | 1420,2 | 29 | с. Сумы | строительство спортивного зала |
| 17 | Форпост-Каргасткий сельсовет | МКОУ Форпост-Каргатская средняя школа | с. Форпост-Каргат, ул. Школьная, 4/1 | 320 | 29 | 1836,9 | 27 | п. Теренино | капитальный ремонт |

Таблица 5.3 Перечень учреждений дополнительного образования

| № | Наименование поселения | Наименование учреждения | Адрес | Вместимость по нормативу (учащихся) | Общая площадь здания, комплекса зданий м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Каргат | МКУ ДО Каргатский ДДТ | г. Каргат, ул. Советская, 154 | 49 | 283 |
| 2 | город Каргат | МБУ Каргатская детско-юношеская спортивная школа "Атлант" | г. Каргат, ул. Советская, 120 | 1260 | 2130 |
| 3 | город Каргат | МКУ ДО Детская школа искусств Каргатского района | г. Каргат, ул. Советская, 118 | 500 | 507,6 |
| 4 | Беркутовский сельсовет | МКУ ДО Детская школа искусств Каргатского района | с. Набережное, ул. Школьная, 19/2 | 200 | нет данных |
| 5 | Маршанский сельсовет | МКУ ДО Детская школа искусств Каргатского района | с. Маршанское, ул. Центральная, 46 | 200 | нет данных |

В соответствии с МНГП минимально допустимый уровень обеспеченности для объектов местного значения составляет: дошкольными образовательными организациями – 35 мест на 1000 жителей, общеобразовательными организациями – 100 мест на 1000 жителей, учреждениями дополнительного образования – 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Схемой территориального планирования произведен расчет минимальной нормативной обеспеченности учреждениями образования исходя из прогнозируемой численности населения.

Количество мест в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных учреждениях по муниципальному району превышает нормативный показатель. Количество мест в учреждениях дополнительного образования ниже нормативного.

Стратегией социально-экономического развития Каргатского района до 2030 года предусмотрен  демонтаж старого здания МКОУ КСШ №2 им. Горького г. Каргат.

Схемой территориального планирования также предусматривается на расчетный срок строительство нового здания (взамен старого) для МКОУ Маршанская средняя школа (с. Маршанское).

Прогноз обеспеченности Каргатского района учреждениями образования представлен в таблице 5.4.

Таблица 5.4 Прогноз обеспеченности Каргатского района учреждениями образования

| Наименование типа учреждения обслуживания | Максимально допустимый радиус территориальной доступности | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Обеспеченность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние |  | I очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  |  | Факт | Норматив | План | Норматив | План | Норматив |
| Дошкольные образовательные организации | Пешеходная доступность 500 м | 35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения | 951 | 491 | 951 | 490 | 951 | 503 |
| Общеобразовательные организации | Пешеходная доступность, м: для учащихся 1 ступени обучения – 2000; для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000. Транспортная доступность, минут: для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону; для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону | 100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | 4 349 | 1401 | 4 349 | 1399 | 4 349 | 1435 |
| Организации дополнительного образования | Транспортная доступность 30 минут | 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | 2209 | 2036 | 2209 | 1901 | 2209 | 2601 |

Учреждения культуры

Деятельность учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры района направлена на создание условий, обеспечивающих доступ населения к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности.

Каргатский район имеет развитую сеть учреждений культуры, охватывающую все направления деятельности в сфере культуры и искусства: 31 культурно-досуговое учреждение, 23 библиотеки, 2 музея.

Район обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Созданы все условия для активной вовлеченности населения в культурный процесс. Ежегодно проводится более 5000 культурных мероприятий, каждый житель района посещает учреждения культуры более 11 раз в год, каждый второй житель района является читателем библиотеки, каждый третий ребенок в возрасте от 3 до 17 лет занимается творчеством, каждый девятый житель является участником клубного формирования или творческого коллектива.  Ежегодно музеи района посещают более 4 000 человек.

Перечень и характеристика учреждений культуры приведены в таблице 5.5.

В соответствии с МНГП уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа должен составлять 50 м2 площади пола в помещениях для культурно-досуговой деятельности на 1000 жителей.

Уровень обеспеченности библиотеками и музеями не нормируется.

Схемой территориального планирования произведен расчет минимальной нормативной обеспеченности учреждениями культуры в разрезе поселений исходя из прогнозируемой численности населения.

Площадь пола учреждений культуры клубного типа на территории района превышает минимальный нормативный показатель.

Прогноз обеспеченности Каргатского района учреждениями культуры в течение срока реализации схемы территориального планирования приведен в таблице 5.6.

Таблица 5.5 Перечень учреждений культуры Каргатского района

| № | Наименование поселения | Наименование учреждения | Адрес | Вместимость: читательских, посетительских, зрительских мест | Фонды библиотек, тыс. экземпляров | Площадь выставочных (экспозиционных) залов, м2 | Площадь помещения, м2 | Количество рабочих мест, единиц | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры клубного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Каргат | МКУК «Культурно-досуговый центр Каргатского района» Новосибирской области | г. Каргат, ул. Советская, 124Б | 400 | - | - | 1059 | 38 | капитальный ремонт |
| 2 | город Каргат | Структурное подразделение клуб «Отдых» | г. Каргат, ул. Шевченко, 125 | 0 | - | - | 123,3 | 1 | - |
| 3 | Алабугинский сельсовет | Структурное подразделение Алабугинский сельский дом культуры | д. Алабуга, ул. Тамбовская, 23 | 100 | - | - | 269,3 | 29 | капитальный ремонт |
| 4 | Алабугинский сельсовет | Структурное подразделение «Мамонтовский сельский дом культуры» | с. Мамонтовое, ул. Молодежная, 14 | 144 | - | - | 431,8 | 6 | капитальный ремонт |
| 5 | Алабугинский сельсовет | Озерский сельский клуб | д. Озерки 6-е, ул. Центральная, 32 | 48 | - | - | 172,6 | 1 |  |
| 6 | Алабугинский сельсовет | Петровский сельский клуб | п. Петровский, ул. Садовая 17а | 36 | - | - | 252,5 | 1 | - |
| 7 | Алабугинский сельсовет | Москвинский сельский клуб | п. Москвинский, ул. Мира, 17 | 36 | - | - | 194,9 | 1 | - |
| 8 | Алабугинский сельсовет | Структурное подразделение Сапожковский сельский дом культуры | п. Сапожковский, ул. Центральная, 8 | 96 | - | - | 216,6 | 1 | - |
| 9 | Беркутовский сельсовет | Набережный сельский дом культуры | с. Набережное, ул. Школьная, 19/3 | 200 | - | - | 845,8 | 9 | капитальный ремонт |
| 10 | Беркутовский сельсовет | Гавриловский сельский дом культуры | п. Гавриловка, ул. Свободы, 2 | 100 | - | - | 273,1 | 1 | капитальный ремонт |
| 11 | Беркутовский сельсовет | Безлюднинский сельский клуб | п. Безлюдный, ул. Березовая, 18 | 100 | - | - | 269 | 1 | - |
| 12 | Беркутовский сельсовет | Беркутовский сельский клуб | д. Беркуты, ул. Покроводонская, 23 | 100 | - | - | 259,9 | 1 | - |
| 13 | Беркутовский сельсовет | Старомихайловский сельский клуб | п. Старомихайловский, ул. Центральная, 28 | 100 | - | - | 267,4 | 1 | - |
| 14 | Верх-Каргатский сельсовет | Верх-Каргатский сельский дом культуры | с. Верх-Каргат, ул. Центральная, 9а | 180 | - | - | 939 | 4 | капитальный ремонт |
| 15 | Верх-Каргатский сельсовет | Натальинский сельский клуб | п. Натальинский, ул. Натальинская, 12 | 80 | - | - | 114,1 | 1 | - |
| 16 | Карганский сельсовет | Карганский сельский дом культуры | с. Карган, ул. Центральная, 4 | 88 | - | - | 1063 | 4 | - |
| 17 | Карганский сельсовет | Филинский сельский клуб | 4. Филино, ул. Центральная, 22 | 50 | - | - | 140 | 3 | - |
| 18 | Карганский сельсовет | Третьяковский сельский клуб | п. Третьяковский, ул. Центральная, 10 | 20 | - | - | 75 | 1 | - |
| 19 | Кубанский сельсовет | Первотроицкий сельский дом культуры | с. Первотроицк, ул. Зеленая, 16 | 166 | - | - | 1266,5 | 3 | капитальный ремонт |
| 20 | Кубанский сельсовет | Кубанский сельский клуб | п. Кубанский, ул. Центральная, 31 | 40 | - | - | 122,5 | 1 | - |
| 21 | Маршанский сельсовет | Маршанский сельский дом культуры | с. Маршанское, ул. Центральная, 80 | 160 | - | - | 737 | 6 | капитальный ремонт |
| 22 | Маршанский сельсовет | Аткульский сельский дом культуры | с. Аткуль, ул. Центральная, 2 | 40 | - | - | 102,5 | 1 | - |
| 23 | Маршанский сельсовет | Иванкинский сельский клуб, находящийся | с. Иванкино, ул. Центральная, 1 | 60 | - | - | 243,8 | 1 | - |
| 24 | Мусинский сельсовет | Мусинский сельский дом культуры | с. Мусы, ул. Центральная, 25; | 80 | - | - | 359 | 6 | - |
| 25 | Первомайский сельсовет | Кольцовский сельский дом культуры | с. Кольцовка, ул. Центральная, 38 | 240 | - | - | 800 | 2 | капитальный ремонт |
| 26 | Первомайский сельсовет | Чернявский сельский клуб | п. Чернявский, ул. Центральная, 3 | 40 | - | - | 149,2 | 1 | - |
| 27 | Суминский сельсовет | Суминский сельский дом культуры | с. Сумы, ул. Орловка, 2 | 350 | - | - | 445,5 | 4 | капитальный ремонт |
| 28 | Суминский сельсовет | Москвинский сельский дом культуры | п. Москвинка, ул. Центральная, 26/1 | 150 | - | - | 398 | 1 | - |
| 29 | Суминский сельсовет | Усть-Суминский сельский клуб | с. Усть-Сумы, ул. Озерная, 17 | 150 | - | - | 256 | 0 | - |
| 30 | Форпост-Каргатский сельсовет | Форпост-Каргатский сельский дом культуры | с. Форпост- Каргат, ул. Центральная, 5 | 150 | - | - | 923,3 | 5 | капитальный ремонт |
| 31 | Форпост-Каргатский сельсовет | Теренинский сельский клуб | с. Теренино, ул. Центральная, 28 | 30 | - | - | 111,7 | 1 | - |
| Библиотеки, в том числе все филиалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Каргат | Центральная библиотека | г. Каргат, ул. Советская, 124а | 60 | 57050 | - | - | 13 | - |
| 2 | город Каргат | Детская библиотека | г. Каргат, ул. Советская, 124 а | 40 | 23439 | - | - | 3 | - |
| 3 | город Каргат | Городская библиотека №2 | г. Каргат, ул. Шевченко, 125 | 1 | 3030 | - | - | 1 | - |
| 4 | город Каргат | Городская библиотека №1 | г. Каргат, ул. Советская, 168б | 1 | 3125 | - | - | 1 | - |
| 5 | Алабугинский сельсовет | Алабугинская сельская библиотека | д. Алабуга, ул. Тамбовская, 21 | 10 | 2661 | - | - | 1 | - |
| 6 | Алабугинский сельсовет | Мамонтовская сельская библиотека | с. Мамонтовое, ул. Молодежная, 14 | 10 | 5313 | - | - | 1 | - |
| 7 | Алабугинский сельсовет | Озерская сельская библиотека | д. Озерки 6-е, ул. Центральная, 32 | 1 | 2118 | - | - | 1 | - |
| 8 | Алабугинский сельсовет | Петровская сельская библиотека | п. Петровский, пер. Центральный, 1 | 1 | 2877 | - | - | 1 | - |
| 9 | Алабугинский сельсовет | Сапожковская сельская библиотека | п. Сапожковский, ул. Центральная, 8 | 1 | 3230 | - | - | 1 | - |
| 10 | Беркутовский сельсовет | Набережная сельская библиотека | с. Набережное, ул. Школьная, 19/3 | 16 | 6555 | - | - | 1 | - |
| 11 | Беркутовский сельсовет | Гавриловская сельская библиотека | п. Гавриловка, ул. Свободы, 2 | 1 | 3915 | - | - | 1 | - |
| 12 | Верх-Каргатский сельсовет | Верх-Каргатская сельская библиотека | с. Верх-Каргат, ул. Центральная, 9 | 30 | 9119 | - | - | 1 | - |
| 13 | Карганский сельсовет | Карганская сельская библиотека | с. Карган, ул. Центральная, 4 | 20 | 8772 | - | - | 1 | - |
| 14 | Карганский сельсовет | Филинская сельская библиотека | п. Филино, ул. Центральная, 22 | 0 | 1523 | - | - | 1 | - |
| 15 | Кубанский сельсовет | Первотроицкая сельская библиотека | с. Первотроицк, ул. Зеленая, 16 | 20 | 9067 | - | - | 1 | - |
| 16 | Маршанский сельсовет | Маршанская сельская библиотека | с. Маршанское, ул. Центральная, 80 | 50 | 8923 | - | - | 1 | - |
| 17 | Маршанский сельсовет | Аткульская сельская библиотека | с. Аткуль, ул. Центральная, 4 | 1 | 6731 | - | - | 1 | - |
| 18 | Маршанский сельсовет | Иванкинская сельская библиотека | с. Иванкино, ул. Центральная, 17 | 1 | 3742 | - | - | 1 | - |
| 19 | Мусинский сельсовет | Мусинская сельская библиотека | с. Мусы, ул. Центральная, 25 | 1 | 9398 | - | - | 1 | - |
| 20 | Первомайский сельсовет | Кольцовская сельская библиотека | с. Кольцовка, ул. Центральная, 38 | 30 | 5130 | - | - | 1 | - |
| 21 | Первомайский сельсовет | Чернявская сельская библиотека | п. Чернявский, ул. Центральная, 3 | 1 | 2122 | - | - | 1 | - |
| 22 | Суминский сельсовет | Суминская сельская библиотека | с. Сумы, ул. Орловка, 2 | 1 | 10099 | - | - | 1 | - |
| 23 | Форпост-Каргатский сельсовет | Форпост-Каргатская сельская библиотека | с. Форпост-Каргат, ул. Центральная, 5 | 30 | 11456 | - | - | 1 | - |
| Музеи, выставочные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Каргат | МКУК «Каргатский историко-краеведческий музей» | г. Каргат, ул. Ленина, 4 | - | - | 280 | - | 6 | капитальный ремонт |
| 2 | г. Каргат | Музей истории г. Каргата | г. Каргат, ул. Вокзальная, 37а | - | - | 88,2 | - | 2 | капитальный ремонт |

Таблица 5.6 Прогноз обеспеченности Каргатского района учреждениями культуры

| Наименование типа учреждения обслуживания | Максимально допустимый радиус территориальной доступности | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Обеспеченность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние |  | I очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  |  | Факт | Норматив | План | Норматив | План | Норматив |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | в пределах населенного пункта | Уровень обеспеченности 50 м2 площади пола на 1 тыс. населения | 12 881 | 701 | 12 881 | 700 | 12 881 | 718 |

Учреждения здравоохранения

Деятельность системы здравоохранения района направлена на обеспечение доступности качественной и эффективной медицинской помощи, снижение уровня заболеваемости и смертности, а также на увеличение средней продолжительности жизни населения.

Медицинскую помощь населению муниципального района оказывает ГБУЗ Новосибирской области "Каргатская центральная районная больница", в составе которой функционируют: районная больница, 3 врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты.

Территориальное размещение системы здравоохранения в муниципальном районе носит централизованный характер: в малых населенных пунктах население при заболевании обращается в амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, где оказывается первая помощь и, при необходимости стационарного лечения, пациент отправляется в районную больницу. Такое размещение обусловлено малой численностью населения в сельских населенных пунктах района и отсутствием необходимости содержания большого числа больничных учреждений.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области в сфере здравоохранения на территории муниципального района предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ». Новый хирургический корпус,

- строительство инфекционного отделения ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ».

Таблица 5.7 Перечень учреждений здравоохранения

| № | Поселение | Наименование учреждения, тип | Населенный пункт, улица, дом | Мощность круглосуточного стационара, коек | Мощность дневного стационара, мест | Количество посещений в смену для амбулаторных учреждений | Количество автомобилей скорой помощи | Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | Количество рабочих мест, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Каргат | ГБУЗ Новосибирской области "Каргатская центральная районная больница" | г. Каргат, ул. Трудовая, 30 | 141 | 32 | 441 | 4 | 2464 | 22 |
| 2 | Алабугинский сельсовет | Алабугинский фельдшерско-акушерский пункт | д. Алабуга, ул. Тамбовская, 2 | - | - | 10 | - | 42 | 2 |
| 3 | Алабугинский сельсовет | Озерская участковая больница | с. Мамонтовое, ул. Центральная, 11 | 5 | 5 | 49 | - | 642,2 | 10 |
| 4 | Алабугинский сельсовет | Озерский фельдшерско-акушерский пункт | д. Озерки 6-е Центральная, 26 | - | - | 5 | - | 62,4 | 2 |
| 5 | Беркутовский сельсовет | Набереженский фельдшерско-акушерский пункт | с. Набережное, ул. Школьная, 6/4А | - | - | 15 | - | 145,8 | 3 |
| 6 | Беркутовский сельсовет | Гавриловский фельдшерско-акушерский пункт | п. Гавриловский, ул. Центральная, 24 | - | - | 10 | - | 80 | 2 |
| 7 | Беркутовский сельсовет | Безлюденский фельдшерско-акушерский пункт | п. Безлюдный, ул. Березовая, 26 | - | - | 5 | - | 56 | 2 |
| 8 | Беркутовский сельсовет | Беркутовский фельдшерско-акушерский пункт | д. Беркуты, ул. Покроводонская, 23 | - | - | 2 | - | 40 | 2 |
| 9 | Беркутовский сельсовет | Старо-Михайловский фельдшерско-акушерский пункт | п. Старомихайловский, ул. Центральная, 49 | - | - | 2 | - | 54 | 2 |
| 10 | Верх-Каргатский сельсовет | Верх-Каргатский фельдшерско-акушерский пункт | с. Верх-Каргат, ул. Центральная, 106 | - | - | 10 | - | 50 | 3 |
| 11 | Верх-Каргатский сельсовет | Натальинский фельдшерско-акушерский пункт | п. Натальинский, ул. Натальинская, 12 | - | - | 2 | - | 32 | 2 |
| 12 | Карганский сельсовет | Карганский фельдшерско-акушерский пункт | с. Карган, ул. Юбилейная, 1 | - | - | 15 | - | 120 | 2 |
| 13 | Карганский сельсовет | Филинский фельдшерско-акушерский пункт | п. Филино, ул. Центральная, 26 | - | - | 5 | - | 35 | 2 |
| 14 | Карганский сельсовет | Третьяковский фельдшерско-акушерский пункт | п. Третьяковский, ул. Центральная, 10 | - | - | 2 | - | 35 | 2 |
| 15 | Карганский сельсовет | Лебедевский фельдшерско-акушерский пункт | п. Лебедевский, ул. Центральная, 24 | - | - | 2 | - | 40 | 2 |
| 16 | Кубанский сельсовет | Первотроицкий фельдшерско-акушерский пункт | с. Первотроицк, ул. Зеленая, 16А | - | - | 15 | - | 137,5 | 2 |
| 17 | Маршанский сельсовет | Маршанская участковая больница | с. Маршанское, ул. Центральная, 50 | - | 5 | 30 | - | 198 | 5 |
| 18 | Маршанский сельсовет | Аткульский фельдшерско-акушерский пункт | с. Аткуль, ул. Центральная, 1 | - | - | 5 | - | 46 | 2 |
| 19 | Маршанский сельсовет | Иванкинский фельдшерско-акушерский пункт | с. Иванкино, ул. Центральная, 22 | - | - | 10 | - | 42 | 2 |
| 20 | Мусинский сельсовет | Мусинский фельдшерско-акушерский пункт | с. Мусы, ул. Зеленая, 5 | - | - | 10 | - | 219 | 2 |
| 21 | Первомайский сельсовет | Кольцовский фельдшерско-акушерский пункт | с. Кольцовка, ул. Специалистов, 2А | - | - | 10 | - | 99,8 | 2 |
| 22 | Первомайский сельсовет | Чернявский фельдшерско-акушерский пункт | п. Чернявский, ул. Центральная, 5 | - | - | 5 | - | 48 | 2 |
| 23 | Суминский сельсовет | Суминская участковая больница | с. Сумы, ул. Коммунистическая, 3 | - | 5 | 15 | - | 304 | 6 |
| 24 | Суминский сельсовет | Москвинский фельдшерско-акушерский пункт | п. Москвинка, ул. Центральная, 26 | - | - | 5 | - | 94 | 2 |
| 25 | Суминский сельсовет | Усть-Суминский фельдшерско-акушерский пункт | с. Усть-Сумы, ул. Озерная, 16 | - | - | 2 | - | 96 | 2 |
| 26 | Форпост-Каргатский сельсовет | Форпост-Каргатский фельдшерско-акушерский пункт | с. Форпост-Каргат, ул. Школьная, 1 | - | - | 10 | - | 52,7 | 2 |
| 27 | Форпост-Каргатский сельсовет | Терененский фельдшерско-акушерский пункт | п. Теренено, ул. Центральная, 38 | - | - | 5 | - | 110,6 | 2 |

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Физическое здоровье – одно из ключевых составляющих качества жизни человека, основа, дающая человеку возможность активной жизни и полноценного проявления в различных видах деятельности. В сохранении и укреплении здоровья человека, развитии его психофизических способностей немаловажную роль играют занятия физической культурой и спортом. Каргатский район за последние пять лет значительно изменил инфраструктуру физической культуры и спорта, увеличил отраслевые показатели развития. В развитии массовой физической культуры и спорта в районе большую роль сыграло открытие спортивного комплекса «Атлант».

Ежегодно возрастает количество организованных спортивно-массовых мероприятий среди детей и взрослых, развиваются такие виды спорта как волейбол, мини-футбол, самбо, настольный теннис, хоккей, шахматы, гиревой спорт, лыжные гонки.

Перечень и характеристика действующих в муниципальном районе спортивных сооружений приведена в таблице 5.8.

Основными проблемами в развитии физической культуры и спорта являются:

- недостаток спортивных сооружений, как крытых, так и плоскостных;

- слабая материально-техническая и методическая база спортивных объектов;

- низкая активность населения в участии в физкультурно-спортивной жизни района.

В соответствии с РНГП уровень обеспеченности крытыми спортивными объектами должен составлять 350 м2 площади на 1000 жителей, плоскостными спортивными объектами – 1950 м2 площади на 1000 жителей, бассейнами – 20 м2 площади зеркала воды на 1000 жителей. Также, при определении нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта, рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС: 122 человека на 1000 населения в соответствии с приказом министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244.

Исходя из прогнозируемой численности населения, схемой территориального планирования произведен расчет минимальной нормативной обеспеченности спортивными объектами.

Обеспеченность объектами спорта и физической культуры на территории района ниже нормативных показателей.

Стратегией социально-экономического развития Каргатского района до 2030 года предусмотрено строительство объектов:

- плавательный бассейн в г. Каргат;

- универсальный крытый хоккейный корт на территории муниципального казенного общеобразовательного учреждения Каргатская средняя школа №2 им. Горького;

- строительство спортивного зала и теплого перехода МКОУ Каргатская средняя школа №3 им. Домбровского.

Схемой территориального планирования также предусматривается на расчетный срок:

- строительство спортивных залов для объектов образования: МКОУ Суминская СШ им. Н.П.Леончикова;

- строительство плоскостных спортивных площадок для объектов образования: МКОУ КСШ №3 им. И.А. Домбровского, МКОУ Верх-Каргатская средняя школа, МКОУ Мусинская средняя школа, МКОУ Форпост-Каргатская средняя школа;

- строительство стадиона при планируемом здании МКОУ Маршанская средняя школа.

Прогноз обеспеченности Каргатского района объектами спорта с учетом объектов, планируемых к строительству, приведен в таблице 5.9.

Таблица 5.8 Перечень и характеристика объектов спорта

| № | Наименование поселения | Тип, наименование учреждения | Адрес | Общая площадь, м2 | Единовременная пропускная способность, чел. | Количество рабочих мест, единиц | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физкультурно-спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Каргат | Спортивные залы МБУ Каргатская детско-юношеская спортивная школа "Атлант" | г. Каргат, ул. Советская, 120 | 1298 | 130 |  | - |
| 2 | город Каргат | Спортивный зал МКОУ Каргатская средняя школа №1 | г. Каргат, ул. Советская, 116 | 276,3 | 30 | 2 | - |
| 3 | город Каргат | Спортивный зал МКОУ КСШ №2 | г. Каргат, ул. Крестьянская, 22 | 300 | 130 | 2 | капитальный ремонт |
| 4 | Алабугинский сельсовет | Спортивный зал МКОУ Алабугинская ОШ | д. Алабуга, ул. Тамбовская, 25 | 160 | 16 |  | - |
| 5 | Алабугинский сельсовет | Спортивный зал МКОУ Озерская средняя школа | с. Мамонтовое, ул. Центральная, 2 | 150 | 25 | 1 | - |
| 6 | Беркутовский сельсовет | Спортивный зал МКОУ Набережная средняя школа | с. Набережное, ул. Школьная 19/2 | 144 | 21 | 2 | - |
| 7 | Карганский сельсовет | Спортивный зал МКОУ Филинская основная школа | п. Филино, ул. Центральная, 26 | 136 | 25 | 1 | - |
| 8 | Карганский сельсовет | Спортивный зал МКОУ Карганская средняя школа | с. Карган, ул. Центральная ,8 | 156,4 | 30 | 1 | текущий ремонт |
| 9 | Кубанский сельсовет | Спортивный зал МКОУ Первотроицкая средняя школа | с. Первотроицк, ул. Зеленая, 12 | 162 | 30 | 2 | - |
| 10 | Маршанский сельсовет | Спортивный зал МКОУ Маршанская средняя школа | с. Маршанское | 136 | 143 | 1 | - |
| 11 | Маршанский сельсовет | Спортивный зал МКОУ Иванкинская основная школа | с. Иванкино, ул. Центральная, 19 | 450 | 12 | 12 | - |
| 12 | Мусинский сельсовет | Спортивный зал МКОУ Мусинская СШ | с. Мусы, ул. Заводская 3 | 170,3 | 300 | 1 | - |
| 13 | Первомайский сельсовет | Спортивный зал МКОУ Кольцовская средняя школа | с. Кольцовка, ул. Центральная, 39 | 151 | 15 |  | - |
| 14 | Форпост-Каргасткий сельсовет | Спортивный зал МКОУ Форпост-Каргатская средняя школа | с. Форпост-Каргат, ул. Школьная, 4/1 | 159 | 16 |  | - |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Каргат | Стадион МБУ Каргатская детско-юношеская спортивная школа "Атлант" | г. Каргат, ул. Советская, 120 | 1500 | 150 |  |  |
| 2 | город Каргат | Хоккейная коробка МКОУ Каргатская средняя школа №1 | г. Каргат, ул. Советская, 116 | 1275 | 20 | 1 | текущий ремонт |
| 4 | Алабугинский сельсовет | Мини-футбольное поле МКОУ Алабугинская ОШ | д. Алабуга, ул. Тамбовская, 25 | 800 | 80 |  | - |
| 5 | Алабугинский сельсовет | Волейбольная площадка МКОУ Алабугинская ОШ | д. Алабуга, ул. Тамбовская, 25 | 162 | 16 |  | - |
| 7 | Алабугинский сельсовет | Гимнастический городок МКОУ Алабугинская ОШ | д. Алабуга, ул. Тамбовская, 25 | 170 | 17 |  | - |
| 8 | Алабугинский сельсовет | Хоккейная коробка МКОУ Озерская средняя школа | с. Мамонтовое, ул. Центральная, 2 | 1050 | 30 |  | - |
| 9 | Алабугинский сельсовет | Гимнастический городок МКОУ Озерская средняя школа | с. Мамонтовое, ул. Центральная, 2 | 375 | 37 |  | - |
| 10 | Беркутовский сельсовет | Хоккейная коробка МКОУ Набережная средняя школа | с. Набережное, ул. Школьная 19/2 | 1824 | 24 | 2 | - |
| 11 | Беркутовский сельсовет | Футбольное поле МКОУ Набережная средняя школа | с. Набережное, ул. Школьная 19/2 | 2100 | 24 | 2 | - |
| 12 | Беркутовский сельсовет | Гимнастический городок МКОУ Набережная средняя школа | с. Набережное, ул. Школьная 19/2 | 1200 | 24 | 2 | - |
| 13 | Беркутовский сельсовет | Волейбольная площадка МКОУ Набережная средняя школа | с. Набережное, ул. Школьная 19/2 | 324 | 24 | 2 | - |
| 14 | Кубанский сельсовет | Хоккейная коробка МКОУ Первотроицкая средняя школа | с. Первотроицк, ул. Зеленая, 12 | 800 | 40 | 2 | - |
| 15 | Маршанский сельсовет | Хоккейная площадка МКОУ Иванкинская основная школа | с. Иванкино, ул. Центральная, 19 | 860 | 86 |  | - |
| 16 | Маршанский сельсовет | Спортивный городок МКОУ Иванкинская основная школа | с. Иванкино, ул. Центральная, 19 | 450 | 45 |  | - |
| 17 | Суминский сельсовет | Хоккейная коробка МКОУ Суминская СШ | с. Сумы, ул. Лесхозная, 2 | 1568 | 30 | 0 | - |
| 18 | Суминский сельсовет | Волейбольная площадка МКОУ Суминская СШ | с. Сумы, ул. Лесхозная, 2 | 200 | 30 | 0 | капитальный ремонт |

Таблица 5.9 Прогноз обеспеченности Каргатского района объектами спорта*

| Наименование типа учреждения обслуживания | Максимально допустимый радиус территориальной доступности | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Обеспеченность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние |  | I очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  |  | Факт | Норматив | План | Норматив | План | Норматив |
| Физкультурно-спортивные залы | размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности | 350 м2 площади пола на 1 тыс. человек | 3 849,0 | 4 901,0 | 4 249,0 | 4 896,0 | 5 049,0 | 5 023,0 |
| Плоскостные сооружения | размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности | 1950 м2 на 1 тыс. человек | 15 608 | 27 302 | 15 608 | 27 278 | 19 908 | 27 983 |
| Плавательные бассейны | размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности | 20 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек | 0 | 281 | 1100 | 280 | 1100 | 287 |

*Исходя из прогнозируемой численности населения, единовременная пропускная способность на расчетный срок должна составлять 1750 человек

Объекты социального обслуживания населения

В систему социального обслуживания населения Каргатского района входят учреждения, располагающиеся в г. Каргат и с. Маршанское.

Таблица 5.10 Перечень и характеристика объектов социального обслуживания населения

| № | Поселение | Тип, наименование учреждения | Адрес | Количество рабочих мест, единиц | Вместимость стационарных организаций, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Каргат | МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского района» | г. Каргат, ул. Транспортная, 14 | 63,5 | - |
| 2 | Маршанский сельсовет | Филиал «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов» | с. Маршанское ул. Центральная, 50 | 14,5 | 20 |

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

По данным Федеральной службы государственной статистики, на территории Каргатского района функционируют 85 объектов торгового назначения, 31 объект общественного питания, 50 объектов бытового обслуживания.

Большая часть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания сосредоточена в административном центре – г. Каргат.

Таблица 5.11 Характеристика предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| № | Тип объекта | Количество объектов | Площадь торгового зала объектов розничной торговли, м2 | Число мест в объектах общественного питания, место |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты торговли |  |  |  |
| 1 | магазины, в том числе: | 83 | 13075,4 | - |
|  | супермаркеты | 8 | 5420,7 | - |
|  | специализированные продовольственные магазины | 4 | 541,4 | - |
|  | специализированные непродовольственные магазины | 16 | 2593,5 | - |
|  | прочие магазины | 18 | 539 | - |
|  | минимаркеты | 6 | 3980,8 | - |
| 2 | киоски | 8 | - | - |
| 3 | павильоны | 53 | 1294 | - |
| 4 | аптеки и аптечные магазины | 1 | 70 | - |
| 5 | аптечные киоски и пункты | 5 | - | - |
|  | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 1 | общедоступные столовые, закусочные | 5 | - | 258 |
| 2 | столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | 18 | - | 1027 |
| 3 | рестораны, кафе, бары | 3 | - | 124 |
|  | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 1 | Объекты бытового обслуживания населения | 51 | - | - |

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 08.11.2023 № 362-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области» количество стационарных торговых объектов для Каргатского района должно составлять не менее 41 единицы.

В соответствии с МНГП уровень обеспеченности предприятиями общественного питания составляет 23 места на 1000 жителей, предприятиями бытового обслуживания – 7 рабочих места на 1000 жителей.

Фактическая обеспеченность района объектами торговли и общественного питания превышает нормативную.

Расчетные показатели минимальной нормативной обеспеченности объектами торгового назначения, общественного питания, бытового обслуживания по району в целом, а также прогноз обеспеченности такими объектами на проектируемый период приведены в таблице 5.12.

Таблица 5.12 Прогноз обеспеченности объектами торгового назначения, общественного питания, бытового обслуживания

| Период | Торговые объекты |  | Предприятия общественного питания |  | Предприятия бытового обслуживания для обслуживания населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое количество | Нормативное количество | Фактическое кол-во мест | Нормативное кол-во мест | Фактическое кол-во рабоч. мест | Нормативное кол-во рабоч. мест |
| Современное состояние | 85 | 41 | 1 493 | 322 | нет данных (50 объектов) | 98 |
| I очередь | 85 | 41 | 1 493 | 322 | 98 | 98 |
| Расчетный срок | 85 | 41 | 1 493 | 330 | 100 | 100 |

Жилищный фонд и жилищное строительство

Обеспеченность населения жильем

На начало 2024 года площадь жилищного фонда Каргатского района составляет 465,31 тыс. м2 общей площади, из них 248,03 тыс. м2 в городском поселении город Каргат (53,3%).

Доля малоэтажного многоквартирного жилого фонда в районе составляет 33,1%, доля индивидуального жилого фонда – 66,9%.

За период с 2020 по 2023 гг. на территории района введено в действие 6,81 тыс. м2 жилья, в том числе 4,94 тыс. м2 жилых домов, построенных населением (индивидуальных жилых домов).

Средняя обеспеченность жилой площадью на 1 человека по району в среднем составляет 33,2 м2, а в разрезе сельских поселений колеблется от 24 м2 на человека (Кубанский сельсовет) до 116,5 м2 на человека (Первомайский сельсовет).

Жилищный фонд района характеризуется неудовлетворительной степенью благоустройства:

- централизованным водоснабжением оборудовано 40% жилищного фонда;

- централизованным водоотведением оборудовано 1,17% жилищного фонда;

- централизованным отоплением оборудовано 15,7% жилищного фонда;

- централизованным газоснабжением оборудовано 44,9% жилищного фонда.

По данным администрации Каргатского муниципального в районе имеется 1,39 тыс. м2 (0,3%) ветхого и аварийного жилого фонда.

Основными проблемами жилищно-коммунального хозяйства являются:

- наличие ветхого и аварийного жилищного фонда;

- низкая степень благоустройства жилого фонда, высокая степень износа коммуникаций жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 6.1 Характеристика жилищного фонда Каргатского района

| Материал стен | индивидуальный жилищный фонд |  | многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-этажный |  | 2-этажный |  | 3-этажный |  | 5 и более этажный |  |
|  | число строений | площадь, тыс.м2 | число строений | площадь, тыс.м2 | число строений | площадь, тыс.м2 | число строений | площадь, тыс.м2 | число строений | площадь, тыс. м2 |
| Каменные и кирпичные | 135 | 35,4 | 216 | 11,97 | 79 | 43,44 | 7 | 9,68 | 1 | 3,34 |
| Крупнопанельные (блочные) | 134 | 22,47 | 517 | 28,57 | 11 | 4,9 | - | - | - | - |
| Деревянные (рубленные, брусчатые) | 3688 | 225,53 | 645 | 30,33 | - | - | - | - | - | - |
| из прочих материалов | 307 | 27,7 | 431 | 21,98 | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | 4264 | 311,1 | 1809 | 92,85 | 90 | 48,34 | 7 | 9,68 | 1 | 3,34 |

Таблица 6.2 Площадь жилищного фонда Каргатского района в разрезе поселений

| Наименование поселения | Численность населения | Площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Средняя обеспеченность жилой площадью на 1 человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| город Каргат | 8218 | 248,03 | 30,2 |
| Алабугинский сельсовет | 722 | 32,71 | 45,3 |
| Беркутовский сельсовет | 1390 | 40,03 | 28,8 |
| Верх-Каргатский сельсовет | 330 | 12,03 | 36,5 |
| Карганский сельсовет | 251 | 18,23 | 72,6 |
| Кубанский сельсовет | 834 | 20,03 | 24,0 |
| Маршанский сельсовет | 1079 | 29,65 | 27,5 |
| Мусинский сельсовет | 227 | 9,06 | 39,9 |
| Первомайский сельсовет | 259 | 30,18 | 116,5 |
| Суминский сельсовет | 363 | 17,39 | 47,9 |
| Форпост-Каргатский сельсовет | 328 | 7,96 | 24,3 |
| Всего: | 14001 | 465,31 | 33,2 |

Таблица 6.3 Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда

| Наименование поселения | Населенный пункт | Общая площадь, м2 | Кол-во строений | Тип жилого фонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Карганский сельсовет | д. Груздевка | 470,0 | 1 | многоквартирный |
| Кубанский сельсовет | с. Первотроицк | 100,0 | 1 | индивидуальный |
| Кубанский сельсовет | с. Первотроицк | 300,0 | 3 | блокированная застройка |
| Кубанский сельсовет | п. Кубанский | 200,0 | 2 | блокированная застройка |
| Маршанский сельсовет | с. Маршанское | 43,3 | 1 | индивидуальный |
| Форпост-Каргатский сельсовет | с. Форпост-Каргат | 200,0 | 5 | индивидуальный |
| Форпост-Каргатский сельсовет | п. Шибаки | 74,0 | 2 | индивидуальный |
|  | Всего: | 1387,3 |  |  |

Прогноз жилищного строительства

Стратегией социально-экономического развития Каргатского района до 2030 года предусмотрены мероприятия по повышению уровня доступности комфортного жилья на территории Каргатского района.

В соответствии с положениями Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов прогноз жилищного строительства выполнен на основании показателей Стратегии социально-экономического развития Каргатского района до 2030 года. Минимальный показатель средней обеспеченности жилой площадью на 1 человека принят 30 м2 на I очередь. Фактический показатель средней обеспеченности жилой площадью на 1 человека выше минимального.

В прогнозном сценарии расчета необходимого жилищного строительства на территории Каргатского района принимались следующие исходные ограничения:

- Расчеты ведутся исходя из прогнозной численности населения Каргатского района на I очередь и на расчетный срок.

- В период 2024–2030 гг. первоочередной задачей является вывести из жилищного фонда весь ветхий и аварийный фонд, заменив его новым строительством.

- К 2044 г. средняя обеспеченность жилой площадью на 1 человека должна сохраниться на уровне 2024 г. – 33,2 м2.

Таблица 7.2.1. Расчет планируемого жилищного строительства на территории Каргатского района

| Показатель | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 14 001 | 13 977 | 14 350 |
| Площадь жилищного фонда, тыс. м2 | 465,3 | 465,3 | 476,9 |
| Существующий объем ветхого и аварийного жилищного фонда, м2 | 1,4 | - | - |
| Средняя обеспеченность жилой площадью на 1 человека, м2 | 33,2 | 33,3 | 33,2 |
| Ввод в эксплуатацию нового жилищного фонда в течение периода, тыс. м2 | - | 1,4 | 11,6 |

Результаты расчетов показывают, что в течение срока реализации схемы территориального планирования необходимо ввести в эксплуатацию 13 тыс. м2 жилищного фонда.

Территориальный прогноз экономического развития

Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс является ведущим сектором экономики района, почти половину объема валового внутреннего продукта (47,8%) составляет сельскохозяйственное производство.

Характеристики наиболее крупных сельскохозяйственных предприятий района представлены в таблице 7.1

На территории района сельскохозяйственным производством также занимаются личные подсобные хозяйства. Население выращивает скот, птицу, картофель и овощи, которые идут в основном на личное потребление, излишки реализуются на рынках района.

Таблица 7.1 Сведения о наличии наиболее крупных предприятий и объектов сельского хозяйства

| № | Наименование предприятия | Адрес основных объектов | Специализация | Мощность объекта, тыс. голов | Количество рабочих мест, единиц | Площадь земель, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. не используется |
| - 1 | - ЗАО «Кубанское» | - с. Первотроицк, ул. Зеленая, 13 | - Производство молока, мяса, зерна | - 1,067 | - 178 | - 15555 | - 3183 |
| - 2 | - ЗАО «Озерское» | - с. Мамонтовое, ул. Центральная, 6 | - Производство зерна, молока и мяса | - 0,510 | - 97 | - 21617 | - 10723 |
| - 3 | - ЗАО «Птицефабрика Каргатская» | - с. Набережное, ул, Лесная, 2 | - Производство яиц, мяса птицы и выращивание зерновых | - 380,0 | - 98 | - 2581 | - 489 |
| - 4 | - ООО «КФХ Русское Поле» | - с. Маршанское, ул. Зеленая, 18 | - Производство молока, мяса и зерна | - 4,9 | - 276 | - 36560 | - 3922 |
| - 5 | - ИП глава КФХ Карманович Олег Иванович | - г. Каргат, ул. Молодежная, 10, кв.2 | - Производства зерна | - - | - 2 | - 2464 | - 421 |
| - 6 | - ИП глава КФХ Ревякин Сергей Иванович | - с. Сумы, ул. Могилевка, 16 | - Мясное скотоводство и выращивание зерновых | - - | - 7 | - 3762 | - 349 |

Индекс производства сельскохозяйственной продукции за период с 2020-2023 г. имеет тенденцию к сокращению, эта тенденция наблюдается как в животноводстве, так и в растениеводсве.

Таблица 7.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства

| Отрасль сельского хозяйства | Индекс производства продукции (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году), процент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Хозяйства всех категорий | 185,4 | 97,9 | 107,9 | 98,5 |
| Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | 226,4 | 98,6 | 109,8 | 101,1 |
| Хозяйства населения (граждане) | 97,5 | 97 | 94 | 89,5 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 95,3 | 85,6 | 132,3 | 74,4 |

В развитии агропромышленного комплекса района наблюдаются следующие проблемы:

- низкая доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей из-за опережающего роста цен на материально-технические средства;

- недостаток залогового обеспечения для привлечения кредитных средств;

- неустойчивое финансовое состояние хозяйств, отсутствие свободных оборотных средств;

- старение производственных фондов сельхозпроизводства, не соответствующих требованиям высокоэффективного хозяйства;

- недостаток производства по переработке и реализации готовой продукции;

- отсутствие квалифицированных кадров в сельхозпредприятиях.

Стратегией социально-экономического развития Каргатского района до 2030 года предусмотрены мероприятия по решению задач:

- увеличение объемов производства экологически безопасной, качественной сельхозпродукции;

- повышение эффективность сельскохозяйственного производства.

Малое предпринимательство

Одной из основных форм занятости населения является малый бизнес. На территории Каргатского района зарегистрированы более 270 индивидуальных предпринимателей, занятых в различных сферах: растениеводство, животноводство, лесозаготовки, оптовая и розничная торговля, общественное питание, бытовые услуги, производство мебели, строительство, деятельность, связанная с перевозками, прочие услуги.

В силу большей концентрации населения развитие малого и среднего предпринимательства интенсивнее наблюдается в районном центре, в сельских поселениях предпринимательство развито недостаточно.

На данный момент основными проблемами, оказывающими существенное влияние на малый бизнес, являются:

- отсутствие квалифицированных кадров,

- налоговая нагрузка,

- жесткая кредитная система,

- недостаток оборотных средств для развития.

Стратегией социально-экономического развития Каргатского района до 2030 года предусмотрены мероприятия по решению задач:

- обеспечение развитие малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение поддержки малого и среднего бизнеса в районе;

- содействие предпринимательской активности.

Транспортная инфраструктура

Транспортная система Каргатского района представлена железнодорожным и автомобильным видами транспорта.

Объекты водного и воздушного транспорта в границах сельсовета отсутствуют. Ближайший аэропорт находится в г. Новосибирск.

Железнодорожный транспорт

По территории Каргатского района проходят пути Западно-Сибирской железной дороги (Транссибирская железнодорожная магистраль).

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения предусмотрена организация скоростного движения на участке железной дороги Новосибирск – Омск.

В этой связи роль и развитие г. Каргат как промежуточной железнодорожной станции, и как административного центра муниципального района, будет расти.

Основное назначение станции сводится к обслуживанию транзитного грузового и пассажирского движения.

Главной функцией железнодорожного транспорта останется осуществление дальних межрайонных и областных связей.

Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы муниципального района.

По территории Каргатского района проходят автомобильные дороги общего пользования федерального значения, регионального и муниципального значения, местного значения.

Главным транспортным коридором является автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск.

Автомобильные дороги связывают территорию района с городами Новосибирск, Омск, с соседними районами, а также обеспечивают транспортные связи между населенными пунктами внутри района.

Часть автомобильных дорог на территории муниципального района имеет значительную степень износа. При этом, муниципальные образования Каргатского района не располагают необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонта.

Характеристика существующей автодорожной сети представлена в таблицах 8.1-8.3.

Таблица 8.1 Перечень автомобильных дорог общего федерального значения, проходящих по территории района*

| Учетные номера автомобильных дорог и их наименование |  | Идентификационные номера автомобильных дорог |
| --- | --- | --- |
| Р-254 | "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск | 00 ОП ФЗ Р-254 (Е30, АН6, СНГ) |

* Источник - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928

Таблица 8.2 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории района*

| № | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального значения: |  |  |  |
|  | 50 ОП РЗ 50К-08 | 60 а/д "К-09" - Довольное | К-08 |
|  | 50 ОП РЗ 50К-09 | 203 км а/д "К-17р" - Каргат | К-09 |
|  | 50 ОП РЗ 50К-35 | 1286 км а/д "Р-254" - Каргат (восточный) | К-35 |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения: |  |  |  |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0901 | Каргат - Маршанское | Н-0901 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0902 | 1259 км а/д "Р-254" - Филино - Карган | Н-0902 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0903 | 10 км а/д "Н-0904" - Мусы | Н-0903 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0904 | 1282 км а/д "Р-254" - Форпост-Каргат - Верх-Каргат - Натальинский | Н-0904 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0905 | 93 км а/д "К-09" - Первотроицк | Н-0905 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0906 | 74 км а/д "К-09" - Кольцовка | Н-0906 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0907 | 63 км а/д "К-09" - Сумы | Н-0907 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0908 | 36 км а/д "К-09" - Мамонтовое - Алабуга - Петровский | Н-0908 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0909 | 35 км а/д "Н-0901" - Иванкино | Н-0909 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0910 | 15 км а/д "Н-0903" - Третьяковский | Н-0910 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0911 | 81 км а/д "К-09" - Первомайский | Н-0911 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0913 | Набережное - Безлюдный - Беркуты | Н-0913 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0915 | 21 км а/д "К-09" - Сапожковский | Н-0915 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0916 | 1259 км а/д "Р-254" - Груздевка | Н-0916 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0917 | Первотроицк - Голубовский | Н-0917 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0920 | Первотроицк - Кубанский | Н-0920 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0921 | Мусы - Ровенский | Н-0921 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0922 | 9 км а/д "Н-0903" - Шибаки | Н-0922 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0923 | 37 км а/д "К-09" - Озерки 6-е | Н-0923 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0924 | Маршанское - Аткуль | Н-0924 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0925 | Мусы - Медяковский | Н-0925 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0926 | Мостовой переход в с. Набережное | Н-0926 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0927 | 9 км а/д "Н-0903" - Теренино | Н-0927 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0928 | 1271 км а/д "Р-254" - Лебедевский | Н-0928 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0929 | 1282 км а/д "Р-254" - Каргат (западный) | Н-0929 |

* Источник - Постановление Администрации Новосибирской области от 18.02.2010 № 65-па

Таблица 8.3 Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Каргат АЗС-50 - ул. Первомайская | 1,91 | 50-219 ОП МР 01 |
| 2 | 96 км а/д "К-09" - Каргат | 0,2 | 50-219 ОП МР 02 |
| 3 | 94 км а/д "К-09" - в/ч 71185 | 0,9 | 50-219 ОП МР 03 |
| 4 | 46 км а/д "К-09" - Москвинка | 0,438 | 50-219 ОП МР 04 |
| 5 | 81 км а/д "К-09" - Чернявский | 0,137 | 50-219 ОП МР 05 |
| 6 | 42 км а/д "К-09" - Москвинский | 1,78 | 50-219 ОП МР 06 |
| 7 | 2 км а/д "Н-0906" - Барановский | 7,099 | 50-219 ОП МР 07 |

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения предусмотрена реконструкция автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск: реконструкция участка км 12+950 - км 1454+009 протяженностью 1451,1 км, категория IБ.

Схемой территориального планирования Новосибирской области предусмотрена реконструкция автомобильной дороги «Каргат – Маршанское» на участке км 14+008 – км 34+106.

Пассажирские перевозки

Автобусные пассажирские перевозки по территории района осуществляет МУП «Каргатское АТП», маршруты общественного транспорта охватывают город Каргат и наиболее крупные сельские населенные пункты района.

Автобусный парк МУП «Каргатское АТП» располагается в г. Каргат, ул. Матросова, 11.

Таблица 8.4 Маршруты автобусного пассажирского транспорта

| - № | - Номер, наименование маршрута | - Организация-перевозчик | - Протяженность маршрута, км | - Периодичность отправления (дней в неделю) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | №1, г. Каргат-с. Набережное | МУП «Каргатское АТП» | 15 | - 5 |
| - 2 | №154, г. Каргат-с. Кольцовка | МУП «Каргатское АТП» | 61 | - 1 |
| - 3 | №154/155, г. Каргат-с. Кольцовка -с. Сумы | МУП «Каргатское АТП» | 116,2 | - 2 |
| - 4 | №302, г. Каргат – п. Петровский | МУП «Каргатское АТП» | 198,4 | - 4 |
| - 5 | №301, г. Каргат –п. Сапожковский | МУП «Каргатское АТП» | 188,8 | - 1 |
| - 6 | №157, г. Каргат –п. Голубовский | МУП «Каргатское АТП» | 69,4 | - 1 |
| - 7 | №157/1, г. Каргат – п. Кубанский | МУП «Каргатское АТП» | 44 | - 2 |
| - 8 | №151/2, г. Каргат – с. Маршанское | МУП «Каргатское АТП» | 73 | - 1 |
| - 9 | №151/1, г. Каргат – с. Иванкино | МУП «Каргатское АТП» | 110,8 | - 2 |
| - 10 | №151, г. Каргат – с. Аткуль | МУП «Каргатское АТП» | 102,8 | - 2 |
| - 11 | №152, г. Каргат – с. Карган | МУП «Каргатское АТП» | 88,4 | - 2 |
| - 12 | №153/1, г. Каргат – п. Третьяковский – с. Мусы | МУП «Каргатское АТП» | 103 | - 2 |
| - 13 | №153, г. Каргат – с. Мусы | МУП «Каргатское АТП» | 75 | - 1 |
| - 14 | №156/1, г. Каргат –с. Верх-Каргат | МУП «Каргатское АТП» | 69,6 | - 1 |
| - 15 | №156/2, г. Каргат – п. Натальинский | МУП «Каргатское АТП» | 114,2 | - 2 |
| - 16 | №158, г. Каргат – д. Беркуты | МУП «Каргатское АТП» | 56 | - 4 |
| - 17 | №149, г. Каргат (Гор. газ) – с. Набережное | МУП «Каргатское АТП» | 8,8 | - 6 |
| - 18 | №149/1, г. Каргат – п. Гавриловка-с. Набережное | МУП «Каргатское АТП» | 12 | - 5 |
| - 19 | №1\1, Лесхоз - СХТ - Заречная | МУП «Каргатское АТП» | 19,5 | - 5 |
| - 20 | №150, Ленина - Военный городок | МУП «Каргатское АТП» | 8 | - 5 |
| - 21 | №149\2, Ленина - Горгаз | МУП «Каргатское АТП» | 9,8 | - 5 |
| - 22 | №160, Центр - Мичурина | МУП «Каргатское АТП» | 8,2 | - 5 |
| - 23 | №160, Центр - Мичурина | МУП «Каргатское АТП» | 17 | - 5 |

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

На территории Каргатского района 40% жилищного фонда оборудовано централизованным водоснабжением.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется из подземных источников. На территории района имеется 50 водозаборов, характеристика их приведена в таблице 9.1.

Общая протяженность сетей водопровода в населенных пунктах района составляет 156,233 км, из них нуждаются в замене 31,02 км (19,9%).

Таблица 9.1 Сведения об источниках водоснабжения Каргатского района

| № | Поселение | Наименование (номер) скважины | Месторасположение | Производительность, куб. м/сут | Процент износа, % | Фактическое использование объекта, % | Объект водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Каргат | Барабинская (ул. Барабинская б/н) №2121 | 54:09:000000:699 | 384 | 81 | 42,55 | жилищный фонд |
| 2 | город Каргат | Пластмасс (ул. Элеваторская-3) №НВ-33 | 54:09:010125:38 | 600 | 100 | 41,61 | жилищный фонд |
| 3 | город Каргат | Мостовая (ул. Мостовая б/н) №107-94 | 54:09:010311:97 | 384 | 100 | 52,16 | жилищный фонд |
| 4 | город Каргат | КСШ №1 (ул. Советская 116) №10-430 | 1-54:09:010202:40 | 240 | 100 | 47,59 | жилищный фонд |
| 5 | город Каргат | Больница (ЦРБ) (ул. Красноармейская б/н) № 2080 | 55.197093; 80.297298 | 240 | 100 | 60,24 | жилищный фонд |
| 6 | город Каргат | Военный городок (В/часть №71185 б/н) №08-97 | 54:09:020112:588 | 240 | 70 | 10,63 | жилищный фонд |
| 7 | город Каргат | Лесная (ул. Лесная 46 а) №Н-01564 | 54:09:010122:7 | 240 | 100 | 58,41 | жилищный фонд |
| 8 | город Каргат | Нефтебаза (п-к Нефтебазы б/н) №134-91 | 54:09:010215:101 | 36 | 65 | 10,58 | жилищный фонд |
| 9 | город Каргат | Вокзальная (ул. Вокзальная б/н) №4320 | 54:09:010310:550 | 600 | 8 | 56,5 | жилищный фонд |
| 10 | Алабугинский сельсовет | С-0306 | д. Алабуга | 15 | 100 | 100 | Жилфонд |
| 11 | Алабугинский сельсовет | М-2012 | с. Мамонтове | 20 | 100 | 100 | Жилфонд |
| 12 | Алабугинский сельсовет | - | с. Мамонтове | 10 | 100 | Не используется | Не используется |
| 13 | Алабугинский сельсовет | Б-473 | п. Петровский | 19 | 13 | 100 | Жилфонд |
| 14 | Алабугинский сельсовет | 9-317 | п. Сапожковский | 8 | 20 | 100 | Жилфонд |
| 15 | Алабугинский сельсовет | 07-0313 | д. Озерки 6-е | 20 | 41 | 100 | Жилфонд |
| 16 | Алабугинский сельсовет | - | д. Озерки 6-е | 8 | 100 | Не используется | Не используется |
| 17 | Алабугинский сельсовет | Б-505 | п. Москвинский | 20 | 4 | 100 | Жилфонд |
| 18 | Беркутовский сельсовет | 12747 | д. Беркуты | 12 | 100 | 100 | Жилфонд |
| 19 | Беркутовский сельсовет | 2078 | п. Безлюдный | 12 | 100 | 100 | Жилфонд |
| 20 | Беркутовский сельсовет | Б-412 | п. Гавриловка | 10 | 20 | 100 | Жилфонд |
| 21 | Беркутовский сельсовет | - | п. Гавриловка | 12 | 100 | резерв | резерв |
| 22 | Беркутовский сельсовет | СТ-2009 | п. Старомихайловский | 12 | 75 | 100 | Жилфонд |
| 23 | Беркутовский сельсовет | 10-16а | с. Набережное | 20 | 30 | 100 | Жилфонд |
| 24 | Верх-Каргатский сельсовет | - | с. Верх-Каргат, ул. Новая | 10 | 100 | Не используется | Не используется |
| 25 | Верх-Каргатский сельсовет | ВК-2004 | с. Верх-Каргат, ул. Верх-Каргатская | 8 | 6 | 100 | Жилфонд |
| 26 | Верх-Каргатский сельсовет | Н-2015 | п. Наталинский, ул. Центральная | 6,5 | 28 | 100 | Жилфонд |
| 27 | Карганский сельсовет | К-2003 | с. Карган, ул. Зеленая | 12 | 100 | 100 | Жилфонд |
| 28 | Карганский сельсовет | 6838 | д. Груздевка, ул. Вокзальная | 12 | 100 | 100 | Жилфонд |
| 29 | Карганский сельсовет | 15651 | п. Лебедевский, ул. Луговая | 12 | 100 | 100 | Жилфонд |
| 30 | Карганский сельсовет | Ф-2004 | с. Филино, ул. Болотная | 12 | 100 | 100 | Жилфонд |
| 31 | Карганский сельсовет | 4292/2 | п. Третьяковский, ул. Новая | 12 | 100 | 100 | Жилфонд |
| 32 | Кубанский сельсовет | Б-64 | с. Первотроицк | 10 | 100 | 100 | Жилфонд |
| 33 | Кубанский сельсовет | Б-504 | п. Кубанский | 15 | 21 | 100 | Жилфонд |
| 34 | Маршанский сельсовет | 01-0917 | с. Маршанское | 20 | 30 | 100 | Жилфонд |
| 35 | Маршанский сельсовет | - | с. Маршанское | 20 | 100 | Вышла из строя | Жилфонд |
| 36 | Маршанский сельсовет | Б-451 | с. Иванкино | 14 | 20 | 100 | Жилфонд |
| 37 | Маршанский сельсовет | Б-387 | с. Аткуль | 12 | 30 | 100 | Жилфонд |
| 38 | Мусинский сельсовет | 13806 | с. Мусы ул. Заводская, 1 в | 11 | 100 | 100 | Жилфонд |
| 39 | Мусинский сельсовет | - | с. Мусы ул. Заводская, 1 0/1 | 11 | 100 | Резерв | Резерв |
| 40 | Мусинский сельсовет | - | п. Медяковский, ул. Центральная | 11 | 100 | 100 | Жилфонд |
| 41 | Первомайский сельсовет | К-1981 | с. Кольцовка | 15 | 100 | 100 | Жилфонд |
| 42 | Первомайский сельсовет | 2146 | п. Чернявский | 15 | 37 | 100 | Жилфонд |
| 43 | Первомайский сельсовет | П-1992 | п. Первомайский | 8 | 100 | 100 | Жилфонд |
| 44 | Суминский сельсовет | Б-450 | с. Сумы | 22 | 30 | 100 | Жилфонд |
| 45 | Суминский сельсовет | - | с. Сумы | 20 | 100 | Не используется | Не используется |
| 46 | Суминский сельсовет | 15250 | с. Москвинка | 8 | 44 | 100 | Жилфонд |
| 47 | Суминский сельсовет | УС-2017 | с. Усть-Сумы | 20 | 26 | 100 | Жилфонд |
| 48 | Форпост-Каргатский сельсовет | Б-449 | с. Форпост-Каргат, ул. Совхозная | 15 | 33 | 100 | Жилфонд |
| 49 | Форпост-Каргатский сельсовет | - | с. Форпост-Каргат, ул. 1-мая | 15 | 100 | Резерв | Резерв |
| 50 | Форпост-Каргатский сельсовет | Т-1997 | п. Теренино | 8 | 100 | 100 | Жилфонд |

Таблица 9.2 Протяжение уличной водопроводной сети

| Наименование поселения | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, км | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, км |
| --- | --- | --- |
| город Каргат | 44,16 | 10,26 |
| Алабугинский сельсовет | 15,463 | 6,69 |
| Беркутовский сельсовет | 21,1 | 4,43 |
| Верх-Каргатский сельсовет | 5,6 | 1,3 |
| Карганский сельсовет | 15,8 | 1,22 |
| Кубанский сельсовет | 7,9 | 1,28 |
| Маршанский сельсовет | 12,2 | 0,19 |
| Мусинский сельсовет | 4,1 | 0,6 |
| Первомайский сельсовет | 9,8 | 3,7 |
| Суминский сельсовет | 15,3 | 1,13 |
| Форпост-Каргатский сельсовет | 4,81 | 0,22 |
| ИТОГО: | 156,233 | 31,02 |

Схемой территориального планирования предусматривается сохранение и развитие имеющейся системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Каргатского района.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Каргатского района до 2030 года предусматривается:

  - ремонт и замена аварийных участков водопроводных сетей;

  - ремонт и ревизия водозаборных скважин и систем водоснабжения для бесперебойной подачи холодного водоснабжения.

Водоотведение

В г. Каргате имеется централизованная система водоотведения – канализационный коллектор, к которому подключены 8 объектов: 7 МКД и школа № 2.  От остальных зданий стоки отводятся в выгреба.

Большая часть потребителей использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты.

Канализационный главный коллектор и канализационные насосные станции построены в 80-х годах. Самотечный коллектор находится в ветхом и ограниченно работоспособном состоянии. Насосные станция КНС-2 находится в ограниченно работоспособном состоянии.

Существующая схема канализации следующая: все стоки поступают по самотечному коллектору от подключенных объектов и ассенизационными машинами от других объектов г. Каргата и сел района на главную насосную станцию КНС-2, откуда по напорному коллектору № 1 поступают на КНС-1, далее по напорному коллектору № 2 в пруды накопители. Протяженность существующих сетей канализации составляет 9 км.

Для решения задач, связанных с организацией централизованной системы водоотведения хозяйственно- бытовых стоков необходимо провести реконструкцию сооружений водоотведения и строительство очистных сооружений.

Таблица 9.3 Сведения об объектах водоотведения на территории района

| Наименование поселения | Тип сооружения | Месторасположение | Производительность, куб. м/сут | Процент износа, % | Фактическое использование объекта, % | Объект образования сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Каргат | Бытовой сточный коллектор | 3,5 км от города Каргат | 130 | 9,41 | 9,41 | Жилищный фонд, объекты социальной сферы |

Таблица 9.4 Расчетная минимальная производительность сооружений водоотведения на расчетный срок

| № | Наименование поселения | Среднесуточное водоотведение, м3/сут | Расчетная минимальная производительность сооружений водоотведения, м3/сут (с учетом коэффициента неравномерности 1,2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Каргат | 1179 | 1415 |
| 2 | Алабугинский сельсовет | 104 | 124 |
| 3 | Беркутовский сельсовет | 200 | 239 |
| 4 | Верх-Каргатский сельсовет | 47 | 57 |
| 5 | Карганский сельсовет | 36 | 43 |
| 6 | Кубанский сельсовет | 120 | 144 |
| 7 | Маршанский сельсовет | 155 | 186 |
| 8 | Мусинский сельсовет | 33 | 39 |
| 9 | Первомайский сельсовет | 37 | 45 |
| 10 | Суминский сельсовет | 52 | 62 |
| 11 | Форпост-Каргатский сельсовет | 47 | 56 |
|  | ИТОГО: |  | 2411 |

В целях соблюдения требований СанПиН 2.1.3684-21 схемой территориального планирования предлагается на расчетный срок:

строительство очистных сооружений в г. Каргат производительностью 2500 м3/сут;

обустройство 100% потребителей района водонепроницаемыми выгребами, охват системой вывоза жидких бытовых отходов на планируемые очистные сооружения в г. Каргат.

Мероприятия по размещению объектов водоснабжения и водоотведения уточняются на следующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение

В настоящее время источниками теплоснабжения Каргатского района являются муниципальные и ведомственные котельные, отпускающие тепловую энергию на теплоснабжение жилых домов, предприятий и учреждений обслуживания. На территории района функционируют 23 котельные, из них 9 котельных функционируют на газовом топливе, 14 котельных – на угле.

Характеристика основных существующих источников тепла на территории Каргатского района приведена в таблице 9.5.

Охват централизованным теплоснабжением жилой застройки низкий. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей и индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

Отопление жилых домов, не подключенных к источникам централизованного теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных теплогенераторов и печей, работающих на твердом топливе (дрова, уголь). Горячее водоснабжение отсутствует.

Таблица 9.5 Характеристика источников теплоснабжения Каргатского района

| № | Сооружение | Поселение, населенный пункт, адрес | Потребитель | Электрическая мощность, МВт | Тепловая мощность, Гкал/ч | Основной вид топлива | Процент износа, % | Фактическое использование, % | Протяженность сетей теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМГК « Максима Горького» | г. Каргат | жилищный фонд | 4,07 | 3,5 | газ | 8,28 | 60,86 | 5,23 |
| 2 | Газовая котельная «КСШ №3» | г. Каргат | жилищный фонд | 0,58 | 0,5 | газ | 74,43 | 72 | 0,4 |
| 3 | БМГК «КСШ №1» | г. Каргат | жилищный фонд | 5,11 | 4,4 | газ | 78,75 | 48,41 | 3,18 |
| 4 | БМГК «МПМК» | г. Каргат | жилищный фонд | 3,49 | 3 | газ | 73,49 | 68,67 | 2,1 |
| 5 | БМГК «ЦРБ» | г. Каргат | жилищный фонд | 1,16 | 1 | газ | 68,5 | 92,6 | 0,59 |
| 6 | БМГК «Военный городок» | г. Каргат | жилищный фонд | 1,16 | 1 | газ | 40,81 | 27 | 1,2 |
| 7 | Угольная котельная РТП | г. Каргат | жилищный фонд | 2,33 | 2 | уголь | 99,59 | 10,6 | 0,85 |
| 8 | Угольная котельная ЛТЦ | г. Каргат | жилищный фонд | 0,93 | 0,8 | уголь | 77,84 | 21,38 | 0,5 |
| 9 | Угольная котельная ПЧ | г. Каргат | жилищный фонд | 1,39 | 1,2 | уголь | 87,31 | 24,92 | 1,2 |
| 10 | Угольная котельная МСК | г. Каргат | жилищный фонд | 1,86 | 1,6 | уголь | 61,44 | 11,75 | 0,51 |
| 11 | Угольная котельная ЖКХ | г. Каргат | организации | 0,46 | 0,4 | уголь | 94,06 | 76,25 | 0,2 |
| 12 | Твердотопливная Котельная | Алабугинский сельсовет, с. Алабуга, ул. Тамбовская, 27 | жилищный фонд | нет данных | 0,301 | уголь | 100 | 50 | 0,745 |
| 13 | Твердотопливная Котельная | Алабугинский сельсовет, с. Мамонтовое, ул. Электриков, 7б | жилищный фонд, организации | нет данных | 1,3 | уголь | 100 | 19,2 | 2,205 |
| 14 | Твердотопливная Котельная | Беркутовский сельсовет, с. Безлюдное | организации | нет данных | 0,276 | уголь | 100 | 14,5 | 0,06 |
| 15 | Газовая Котельная | Беркутовский сельсовет, с. Набережное, ул. Школьная, 6/4 | жилищный фонд, организации | нет данных | 1,7 | уголь | 82 | 41,2 | 1,83 |
| 16 | Твердотопливная Котельная | Верх-Каргатский сельсовет, с. Верх-Каргат, ул. Центральная, 9б | жилищный фонд, организации | нет данных | 1,72 | уголь | 100 | 24,4 | 1,9 |
| 17 | Твердотопливная Котельная | Карганский сельсовет, с. Карган, ул. Центральная, 2 | организации | нет данных | 0,8 | уголь | 100 | 12,5 | 0,27 |
| 18 | Газовая котельная | Кубанский сельсовет, с. Первотроицк, котельная БМГК, ул. Зеленая 10а | организации | нет данных | 1,2 | уголь | 15 | 19,5 | 0,8 |
| 19 | Твердотопливная Котельная | Маршанский сельсовет, с. Иванкино, ул. Центральная | организации | нет данных | 0,1 | уголь | 100 | 30 | 0,1 |
| 20 | Газовая Котельная | Маршанский сельсовет, с. Маршанка, ул. Набережная, 69 | жилищный фонд, организации | нет данных | 1,4 | уголь | 8 | 50 | 2 |
| 21 | Твердотопливная Котельная | Мусинский сельсовет, с. Мусы, ул. Заводская, 1а | организации | нет данных | 0,8 | уголь | 100 | 25 | 0,5 |
| 22 | Твердотопливная Котельная | Первомайский сельсовет, с. Кольцовка, ул. Школьная, 1 | организации | нет данных | 1,0 | уголь | 100 | 18 | 0,5 |
| 23 | Твердотопливная Котельная | Суминский сельсовет, с. Сумы, ул. Лесхохная, 2а | организации | нет данных | 1,08 | уголь | 100 | 16,7 | 1,62 |
| 24 | Твердотопливная Котельная | Форпост-Каргатский сельсовет, с. Форпост-Каргат, Школьная, 2 | жилищный фонд, организации | нет данных | 1,08 | уголь | 100 | 20,4 | 0,85 |
| 25 | Твердотопливная Котельная (ведомственная) | г. Каргат | Организация, жилищный фонд | нет данных |  | уголь | 70 | 100 | 0,5 |

Основными проблемами существующих систем теплоснабжения являются:

- физический износ всех элементов систем централизованного теплоснабжения (зданий котельных, оборудования, наружных тепловых сетей, зданий и систем отопления потребителей);

- отсутствие автоматизированных систем качественного регулирования подачи тепла потребителям, исходя из нормативных температурных условий в помещениях;

- низкая эффективность производства и передачи тепловой энергии из-за низкой загрузки котельного оборудования и использования топлива низкого качества;

- значительные выбросы вредных продуктов сгорания твердого и жидкого топлива;

- высокая стоимость вырабатываемой тепловой энергии.

Схемой территориального планирования предусматривается сохранение и развитие имеющейся системы теплоснабжения Каргатского района.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Каргатского района до 2030 года предусматривается:

  - ремонт и замена аварийных участков сетей теплоснабжения;

  - реконструкция котельной РТП г. Каргат, котельной ЛТЦ г. Каргат (перевод на газовое топливо);

  - ликвидация котельных МСК и ПЧ в г. Каргате и перевод потребителей на индивидуальное газовое отопление.

Газоснабжение

В настоящее время сетевым газом газифицированы г. Каргат, с. Набережное, с. Первотроицк, п. Кубанский, с. Маршанское.

Большая часть населенных пунктов района использует только сжиженный газ на приготовление пищи и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах. Доставка сжиженного газа потребителям осуществляется с пункта обмена баллонов.

В соответствии с «Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 15.01.2025 № 8-п, планируется догазификация объектов в г. Каргат и с. Набережное.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Каргатского района осуществляется от Новосибирской энергосистемы - системной ПС 220/110/35/10 кВ «Груздевка».

Распределение электроэнергии осуществляется непосредственно с шин 10 кВ ПС «Груздевка» и от подстанций 35 - 110 кВ, характеристика которых приводится в таблице 9.6.

Таблица 9.6 Характеристики подстанций, расположенных на территории Каргатского района

| № | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Количество, мощность трансформаторов, шт х МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Груздевка | 220/110 | 1х125 |
|  |  | 110/35/10 | 2х15 |
| 2 | Каргат | 110/35/10 | 2х20 |
| 3 | Гавриловка | 35/10 | 2х4,0 |
| 4 | Форпост-Каргат | 35/10 | 1х1,6 |
| 5 | Мусы | 35/10 | 1х1,0 |
| 6 | Маршанка | 35/10 | 1х2,5+1х1,0 |
| 7 | Кольцовка | 35/10 | 2х2,5 |
| 8 | Сумы | 35/10 | 2х1,6 |
| 9 | Озерки | 35/10 | 2х2,5 |

Оказанием услуг по поставкам электроэнергии потребителям района занят персонал АО «Региональные электрические сети», филиал которого находится в г. Каргате.

По территории района проходят 1192 км линий электропередач из них с напряжением 35 кВ- 233 км, линий с напряжением 10 кВ – 587 км, с напряжением 0,4 кВ – 372 км.

Результаты расчетов энергопотребления коммунально-бытовыми потребителями выполнены по укрупненным удельным показателям в соответствии с таблицей 2.4.4. РД 34.20.185-94. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 9.7 Расчетные показатели энергопотребления коммунально-бытовыми потребителями на расчетный срок

| № | Наименовании поселения | Численность населения, чел | Электропотребление, кВт*ч/год на 1 человека | Годовое электропотребление, тыс. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Каргат | 8423 | 950 | 8002 |
| 2 | Алабугинский сельсовет | 740 | 1350 | 999 |
| 3 | Беркутовский сельсовет | 1425 | 950 | 1354 |
| 4 | Верх-Каргатский сельсовет | 338 | 1350 | 456 |
| 5 | Карганский сельсовет | 257 | 1350 | 347 |
| 6 | Кубанский сельсовет | 855 | 950 | 812 |
| 7 | Маршанский сельсовет | 1106 | 950 | 1051 |
| 8 | Мусинский сельсовет | 233 | 1350 | 315 |
| 9 | Первомайский сельсовет | 265 | 1350 | 358 |
| 10 | Суминский сельсовет | 372 | 1350 | 502 |
| 11 | Форпост-Каргатский сельсовет | 336 | 1350 | 454 |
| ВСЕГО: |  | 14350 |  | 14649 |

Связь и информация

Система связи Каргатского района в настоящее время представлена сетью АТСК различных емкостей, расположенных в населенных пунктах района. В настоящее время в районе осуществляется переход на цифровые технологии, практически ко всем населенным пунктам проложено оптоволокно.

Охват сотовой связью имеют 32 населенных пункта из 41. На территории района действуют 4 оператора мобильной связи.

Доступ к сети «Интернет» имеется в 25 населенных пунктах района. На 14 АТС установлено оборудование для скоростного доступа в сеть «Интернет», что значительно облегчило жителям района пользоваться информацией. Значительно повысилось качество предоставляемых услуг.

Таблица 9.8 Доля охвата сотовой связью и услугой «интернет», действующие операторы связи

| - Наименование поселения | - Населенный пункт | - Наличие покрытия сотовой связью | - Наличие покрытия услугой «интернет» | - Действующие операторы сотовой связи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| город Каргат | г. Каргат | - + | - + | - МТС, ТЕЛЕ2, БИЛАЙН, МЕГАФОН |
|  | п. Капралово | - + | - - | - МТС |
|  | п. 3144 км | - - | - - | - - |
| Алабугинский сельсовет | д. Алабуга | - + | - + | - МТС |
|  | с. Мамонтовое | - + | - + | - МТС |
|  | д. Озерки 6-е | - + | - + | - МТС |
|  | п. Петровский | - + | - + | - МТС |
|  | п. Москвинский | - + | - - | - МТС |
|  | п. Сапожковский | - + | - + | - МТС |
| Беркутовский сельсовет | с. Набережное | - + | - + | - МТС, ТЕЛЕ2, БИЛАЙН, МЕГАФОН |
|  | п. Гавриловка | - + | - + | - МТС, ТЕЛЕ2 |
|  | п. Безлюдный | - + | - + | - МТС, Билайн |
|  | д. Беркуты | - + | - + | - МТС, Билайн |
|  | п. Старомихайловский | - + | - + | - МЕГАФОН, МТС |
| Верх-Каргатский сельсовет | с. Верх-Каргат | - + | - + | - МЕГАФОН |
|  | п. Натальинский | - + | - - | - МТС, ТЕЛЕ2 |
| Карганский сельсовет | с. Карган | - + | - + | - ТЕЛЕ2 |
|  | п. Филино | - + | - + | - МТС, ТЕЛЕ2, БИЛАЙН, МЕГАФОН |
|  | д. Груздевка | - + | - + | - ТЕЛЕ2 |
|  | п. Третьяковский | - - | - - | - - |
|  | п. Лебедевский | - - | - - | - - |
| Кубанский сельсовет | с. Первотроицк | - + | - + | - ТЕЛЕ2, МТС |
|  | п. Кубанский | - + | - + | - МТС, ТЕЛЕ2 |
|  | п. Петроградский | - + | - - | - МТС |
|  | п. Голубовский | - + | - - | - МТС |
| Маршанский сельсовет | с. Маршанское | - - | - + | - МЕГАФОН |
|  | с. Аткуль | - - | - - | - - |
|  | с. Иванкино | - + | - + | - МТС, ТЕЛЕ2 |
| Мусинский сельсовет | с. Мусы | - + | - + | - ТЕЛЕ2 |
|  | п. Медяковский | - - | - - | - - |
|  | п. Ровенский | - - | - - | - - |
| Первомайский сельсовет | с. Кольцовка | - + | - + | - МТС, МЕГАФОН |
|  | п. Чернявский | - - | - - | - - |
|  | п. Первомайский | - + | - - | - МТС, МЕГАФОН |
| Суминский сельсовет | с. Сумы | - + | - + | - МТС, МЕГАФОН |
|  | п. Москвинка | - + | - + | - МТС |
|  | с. Усть-Сумы | - + | - + | - МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН |
| Форпост-Каргатский сельсовет | с. Форпост-Каргат | - + | - + | - ТЕЛЕ2, МТС |
|  | п. Теренино | - + | - - | - МТС |
|  | п. Шибаки | - + | - - | - ТЕЛЕ2 |

Телевизионное вещание осуществляется по спутниковой связи. Прием телевизионных программ обеспечивается от существующих ретрансляторов ближайших городов. В районе 100% населенных пунктов охвачено вещанием федеральных и региональных телекомпаний.

Услуги почтовой связи предоставляются в 14 отделениях почтовой связи, которые оказывают населению широкий спектр услуг, как почтовых, так и финансовых.

Таблица 9.9 Перечень почтовых отделений Каргатского района

| № | Наименование поселения | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Каргат | Отделение АО "Почта России" | г. Каргат, ул. Трудовая, д. 5 |
| 2 | город Каргат | Отделение АО "Почта России" | г. Каргат, ул. Советская, д. 181 |
| 3 | Алабугинский сельсовет | Отделение АО "Почта России" | д. Алабуга, ул. Суминская, д. 64 |
| 4 | Алабугинский сельсовет | Отделение АО "Почта России" | с. Мамонтовое, ул. Центральная, д. 6 |
| 5 | Беркутовский сельсовет | Отделение АО "Почта России" | с. Набережное, ул. Школьная, д. 19 |
| 6 | Верх-Каргатский сельсовет | Отделение АО "Почта России" | с. Верх-Каргат, ул. Центральная, д. 16, кв. 1 |
| 7 | Карганский сельсовет | Отделение АО "Почта России" | с. Карган, ул. Центральная, д. 4 |
| 8 | Кубанский сельсовет | Отделение АО "Почта России" | с. Первотроицк, ул. Зеленая, д. 13 |
| 9 | Маршанский сельсовет | Отделение АО "Почта России" | с. Маршанское, ул. Центральная, д. 78 |
| 10 | Мусинский сельсовет | Отделение АО "Почта России" | с. Мусы, ул. Заводская, д. 2 |
| 11 | Первомайский сельсовет | Отделение АО "Почта России" | с. Кольцовка, ул. Центральная, д. 39 |
| 12 | Суминский сельсовет | Отделение АО "Почта России" | с. Сумы, ул. Тамбовка, д. 12, кв. 2 |
| 13 | Суминский сельсовет | Отделение АО "Почта России" | с. Усть-Сумы, ул. Озерная, д. 18 |
| 14 | Форпост-Каргатский сельсовет | Отделение АО "Почта России" | с. Форпост-Каргат, ул. Центральная, д. 6 |

Охрана окружающей среды

Состояние окружающей среды

Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха в значительной степени определяется выбросами загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников.

По данным государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды Новосибирской области в 2023 году, в Каргатском районе отмечено снижение уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 23%.

На территории Каргатского района отсутствуют крупные предприятия, осуществляющие значительные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

На территории района располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) и санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются угольные котельные, а также трубы печей и факелы индивидуальных источников отопления.

Одним из существенных источников загрязнения за последние годы продолжают оставаться передвижные источники (автомобильный и самоходный транспорт). Установлено, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 тонн кислорода, выбрасывая с отработанными газами около 600- 800 кг окиси углерода, 40 кг окислов азота и почти 200 кг различных углеводородов. Состав выхлопных газов автомобилей колеблется в значительной степени и зависит от следующих факторов: режима работы и нагрузки двигателя, его технического состояния, качества топлива, квалификации и опытности водителя. По статистике, каждый пятый автомобиль эксплуатируется с повышенной токсичностью или дымностью отработанных газов. В целом, выбросы автотранспорта значительно более токсичны, чем выбросы, производимые стационарными источниками.

Автотранспорт способствует загрязнению воздуха такими веществами, как диоксид азота, диоксид серы, взвешенные вещества, метан. Перечисленные примеси оказывают негативное влияние на органы дыхания, сердечно-сосудистую систему, вызывают болезни крови.

В последние годы регистрируется общее увеличение числа транспортных единиц и, соответственно, увеличение выбросов загрязняющих веществ.

Поверхностные и подземные воды

По данным государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды Новосибирской области в 2023 году, в Каргатском районе отмечено превышение показателей качества подаваемой питьевой воды:

- по санитарно-химическим показателям на 27,2% выше среднеобластного показателя,

- по микробиологическим показателями на 7,8% выше среднеобластного показателя.

Удельный вес источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающих санитарным требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны, составляет 3,1%.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод района являются: поверхностный сток с селитебных и сельскохозяйственных территорий, неорганизованный сброс неочищенных ливневых вод с территорий, не имеющих ливневой канализации.

Изменению качества поверхностных вод на территории района способствует расширение посевных площадей сельскохозяйственных предприятий, в том числе и в водоохранных зонах; широкое применение ядохимикатов и минеральных удобрений, нередко с грубыми нарушениями технологии их хранения, использования и транспортировки; размещение в поймах рек объектов животноводства.

К потенциальным источникам загрязнения водоемов относятся также несанкционированные места накопления твердых коммунальных отходов, территории населенных пунктов, оказывающие влияние на качество воды открытых водоемов.

Почвенный покров

Основными причинами нарушения почвенного покрова на территории района являются: загрязнение почв токсическими выбросами, поступающими в атмосферу при работе котельных; увеличение количества автомобильного транспорта; стихийные участки размещения отходов; разрушение почвенной структуры и уплотнение почв.

Загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод, и тем самым влиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом.

Мероприятия по охране окружающей среды

Предложения по охране атмосферного воздуха

В сфере охраны атмосферного воздуха на территории района предлагаются следующие общепланировочные мероприятия:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- разработка проектов предельно допустимых выбросов для всех предприятий и установление нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

- разработка проектов санитарно-защитных зон для котельных и предприятий;

- проведение рейдов проверки токсичности выхлопных газов автомобилей;

- улучшение качества дорожного покрытия.

Планировочные мероприятия:

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений в границах населенных пунктов;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон в границах населенных пунктов;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Все мероприятия по капитальному строительству и реконструкции животноводческих ферм, реализация которых предполагает увеличение поголовья скота, необходимо реализовывать только после разработки и согласования проектов санитарно-защитных зон.

Поверхностные и подземные воды:

В сфере охраны поверхностных и подземных вод на территории района предлагаются следующие общепланировочные мероприятия:

- организацию поверхностного стока с территории населенных пунктов и предприятий;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов;

- организация режимных наблюдений за уровневым режимом 
и качественным составом подземных вод;

- изучение очагов загрязнения, их локализация и ликвидация;

- создание санитарных зон и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- обеспечить охват 100% потребителей водонепроницаемыми выгребами, системой вывоза жидких бытовых отходов на очистные сооружения;

- установление водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов;

- соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- замена ветхих водопроводных сетей.

Мероприятия по охране почвенного покрова

В целях сохранения и повышения плодородия почв в процессе эксплуатации их необходимо проведение следующих основных мероприятий:

- обработка почв на высоком агротехническом уровне;

- введение севооборотов с научно-обоснованным чередованием сельскохозяйственных культур;

- организация агротехнической службы для постоянного контроля за качественным изменением почвенного покрова и принятия, соответствующих мер по его охране;

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами;

- во избежание загрязнения природной среды химическими соединениями минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов) предусматривается:

- хранение их только в специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями;

- размещение базовых складов ядохимикатов в пунктах проектируемых кустовых агрохимцентров;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- снятие плодородного слоя почвы перед началом строительства и использования его в озеленении населенных пунктов.

Основные направления развития системы обращения с отходами

Отходы производства и потребления

Реализация мероприятий по охране окружающей среды, в том числе почв от загрязнения, связана с необходимостью совершенствования и оптимизации существующих систем накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, утилизации и размещения отходов производства и потребления.

В настоящее время на территории Новосибирской области, в том числе на территории Каргатского района, действует Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденная Постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п (далее – Территориальная схема).

В настоящее время потоки ТКО, образующиеся на территории района, транспортируются на объект размещения отходов в г. Каргат.

В соответствии с Территориальной схемой, планируется выведение из эксплуатации и рекультивация объекта размещения отходов в г. Каргат, строительство межрайонного комплекса – полигона ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе, в том числе: объект обработки ТКО, объект обезвреживания ТКО, объект размещения ТКО.

В перспективе потоки ТКО, образующиеся на территории района, планируется транспортировать на межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе.

Биологические отходы

Сбор, утилизацию и уничтожение биологических отходов на территории Каргатского района рекомендуется осуществлять в соответствии с Ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.11.2024 № 677.

На территории района располагаются 9 мест утилизации биологических отходов, не соответствующих ветеринарно-санитарным правилам.

Таблица 10.1 Перечень мест утилизации биологических отходов, расположенных на территории Каргатского района

| - Объект | - Местоположение |
| --- | --- |
| - Сибиреязвенный скотомогильник (законсервирован) | - с. Форпост-Каргат (55.275762, 80.472013) |
| - Скотомогильник с захоронением в ямах | - п. Петровский - (54.585476, 80.559950) |
| - Скотомогильник с захоронением в ямах | - п. Москвинка - (54.706522, 80.313363) |
| - Скотомогильник с захоронением в ямах | - д. Алабуга - (54.679747, 80.471370) |
| - Скотомогильник с захоронением в ямах | - с. Сумы - (54.823231, 80.475670) |
| - Скотомогильник с захоронением в ямах | - с. Маршанское - (55.034152, 79.883464) |
| - Скотомогильник с захоронением в ямах | - п.Натальинский - (55.320162, 80.822983) |
| - Скотомогильник с захоронением в ямах | - с. Первотроицк - (55.078722, 80.385486) |
| - Скотомогильник с захоронением в ямах | - п. Кубанский - (55.097397, 80.437891) |
| - Скотомогильник с захоронением в ямах | - с. Мамонтовое - (54.673286, 80.341463) |
| - Скотомогильник с захоронением в ямах | - д. Озерки-6 - (54.641770, 80.220628) |

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения

Опасные метеорологические явления и процессы

К числу неблагоприятных климатических явлений в пределах Каргатского района относятся сильный снегопад, метели, сильный ветер, гололед, заморозок.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

Опасные геологические процессы

Активизации на территории Каргатского района природных геологических процессов, таких как эрозия, оползни, осыпи и обвалы способствуют легкая размываемость пород, вырубка леса, лесные пожары, низкий уровень воспроизводства леса.

В соответствии с СП 115.13330.2016. «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Опасные гидрологические процессы

В период весеннего половодья, при различных неблагоприятных, опасных гидрологических и гидродинамических явлениях, существует риск затопления (подтопления) территории.

В ЕГРН внесены сведения о границах зоны затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Каргат, затапливаемых при половодьях 1% обеспеченности в г. Каргат (54:09-6.711), зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Каргат, затапливаемых при половодьях 1% обеспеченности в г. Каргат (54:09-6.711).

Подтопление территории осуществляется грунтовыми водами, первым от поверхности водоносным горизонтом. Глубина их залегания определяется климатическими условиями региона, особенностями геологического строения, геоморфологическими условиями, степенью дренированности территории и другими факторами.

Вследствие подтопления грунтовыми водами ухудшаются физико-механические свойства грунтов, что ведет к неравномерным осадкам зданий и их деформациям, затоплению подвалов и погребов, фундаментов и конструкций, созданию антисанитарных условий проживания местного населения. Процессы подтопления вызывают развитие и активизацию других опасных экзогенных геологических процессов (далее – ЭГП) (просадок грунтов, пучения и т.п.).

Схемой территориального планирования предлагается строительство берегозащитных укреплений в г. Каргат на Расчетный срок.

Природные пожары

Массивные лесные пожары возникают обычно во время засухи. Причинами возгорания служат грозовые разряды, короткие замыкания в линиях электропередач, нарушения правил пользования огнем в лесах. При пожарах могут возникать ожоги и отравления продуктами горения, последние - на значительном удалении от очага пожара с подветренной стороны. Широко практикуется прогнозирование пожаров и направлений их развития также по визуальным наблюдениям и фотографированием из космоса, по комплексному показателю, основанному на суммировании коэффициентов, учитывающих температурные, погодные, географические и другие условия.

Населенные пункты района подвержены угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров.

Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения

Химически опасные объекты

На территории района, а также на смежных территориях отсутствуют химически опасные объекты, которые могут стать источником выброса аварийно-химически опасных веществ.

Пожаро-взрывоопасные объекты

К числу пожаро- и взрывоопасных объектов на территории района относятся предприятия и объекты использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, а также газо- и нефтепроводы.

Аварии на нефте- и газопроводах представляют большую опасность для человека и окружающей среды, поскольку сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Перечень пожаро-взрывоопасных объектов, расположенных на территории Каргатского района, приведен в таблице 11.1.

Таблица 11.1 Перечень пожаро-взрывоопасных объектов, расположенных на территории Каргатского района

| № | Наименование объекта | Местонахождение | Эксплуатирующая организация | Класс опасности (классификация по приказу МЧС России от 28.02.3003 №105) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участок магистрального газопровода Барабинского ЛПУМГ | Каргасткий район | Барабинское ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Томск» | 3 класс |
|  | Станция газораспределительная (БКГРС 10/6-5с г. Каргат) Барабинского ЛПУМГ | г. Каргат | Барабинское ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Томск» | 3 класс |
|  | Участок магистрального нефтепровода филиала | Каргасткий район | Новосибирское районное нефтепроводное управление – филиал АО «Транснефть- Западная Сибирь» | 2 класс |
|  | Участок магистрального продуктопровода | Каргасткий район | Новосибирское районное нефтепроводное управление – филиал АО «Транснефть-Западная Сибирь» | 2 класс |

Для предотвращения чрезвычайной ситуации (далее также – ЧС) на пожаро-взрывоопасных объектах должны выполняться общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных объектов и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

- точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по объектам безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала объектов предприятия в случае ЧС.

Радиационно-опасные объекты

На территории района, а также на смежных территориях отсутствуют радиационно-опасные объекты, которые могут стать источником ЧС.

Гидродинамические опасные объекты

На территории района, а также на смежных территориях отсутствуют гидродинамические опасные объекты, которые могут стать источником ЧС.

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

При перевозке опасных грузов автомобильным транспортом по территории района вероятны виды дорожно-транспортных происшествий: столкновения и опрокидывания транспортных средств, наезды на стоящие транспортные средства.

Значительна угроза возникновения чрезвычайных ситуаций при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом. Определяющим фактором, влияющим на безопасность движения, остается изношенность технических средств, так как на железнодорожном транспорте около 60% инженерных сооружений, находящихся в эксплуатации, не соответствуют современным нормативным требованиям.

Наиболее вероятными аварийными ситуациями на транспортных коммуникациях являются следующие ситуации:

- пролив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации цистерны;

- пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в результате разгерметизации цистерны;

- пролив АХОВ в результате разгерметизации цистерны.

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ

По территории Каргатского района проходят участки магистральных газопроводов, нефтепроводы, продуктопроводов.

Опасность представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях промышленных предприятий и жилых домов. Основные причины разрывов газопроводов – деформация почвы различного происхождения, а также их ветхость. Нередки взрывы в жилых домах по причине утечки газа и грубых нарушений при его использовании.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения

Перечень факторов риска возникновения ЧС биолого-социального характера:

- инфекционные заболевания, острые респираторные заболевания, заболевания гриппом, клещевым энцефалитом (носящие очаговый характер без признаков эпидемии);

- случаи заболевания животных бешенством. Переносчиками болезни являются дикие животные;

- случаи заболевания сельскохозяйственных животных и растений.

На территории Каргатского района расположены скотомогильники, которые являются потенциальными источниками инфекционной заболеваемости людей и животных, перечень их приведен в разделе 10.3.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках

Перечень объектов в области обеспечения пожарной безопасности

Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности
на территории района

На территории района функционирует 57 пожарно-спасательная часть 4 ПСО главного управления МЧС России по Новосибирской области. Всего пожарную охрану территории Каргатского района обеспечивают 5 подразделений пожарной охраны.

Таблица 11.2 Перечень сил и средств пожарной охраны на территории района

| № | Наименование | Месторасположение | Значение | Тип здания пожарного депо | Количество автомобилей | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 57 ПСЧ 4 ПСО главного управления МЧС России по Новосибирской области | г. Каргат ул. Советская, 156 | федеральное | II | 4 | Все населенные пункты Каргатского района |
| 2 | 124-й отдельный пожарный пост с. Кольцовка | Каргатский район с. Кольцовка | областное |  | 1 | Южная зона Каргатского района |
| 3 | 124-й отдельный по-жарный пост с. Фопост-Каргат | Каргат-ский район с. Форпост-Каргат | областное |  | 1 | Северная зона Каргаского района |

Схемой территориального планирования Новосибирской области не предусмотрено размещения новых пожарных депо на территории района.

На территории населенных пунктов района действуют 23 системы информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Таблица 11.3 Данные о наличии систем информирования и оповещения

| № | Наименование поселения | Тип, наименование | Месторасположение | Вид системы оповещения | Радиус действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Каргат | КТСО П-166М | НСО, г. Каргат, ул. Ленина 4 | МСОН | 86,50 |
| 2 | г. Каргат | П-166М | г. Каргат, ул. Советская, 116 | СГС-22 | 82,0 |
| 3 | г. Каргат | П-166М | г. Каргат, ул. Крестьянская, 22 | СГС-22 | 79,5 |
| 4 | г. Каргат | П-166М | г. Каргат, ул. Мостовая, 22 | СГС-22 | 76,20 |
| 5 | г. Каргат | П-166М | г. Каргат, ул. Советская, 124 | СГС-22 | 75,90 |
| 6 | г. Каргат | П-166М | г. Каргат, ул. Матросова, 11 | СГС-22 | 80,0 |
| 7 | Алабугинский сельсовет | П-166М | д. Алабуга, СДК, ул. Тамбовская,23 | СГС-22 | 100 |
| 8 | Алабугинский сельсовет | П-166М | д. Озерки-6, СДК, ул. Центральная, 32 | СГС-22 | 90,32 |
| 9 | Алабугинский сельсовет | СЗО П-166М | с. Мамонтовое, администрация Алабугинского сельсовета, ул. Центральная, 7 | СГС-22 | 86,12 |
| 10 | Алабугинский сельсовет | СЗО П-166М | п. Петровский, СДК, Садовая, 17 А | ЛСО | 100 |
| 11 | Беркутовский сельсовет | СЗО П-166М | с. Набережное, администрация Беркутовского сельсовета, ул. Школьная, 6/4 | ЛСО | 97,21 |
| 12 | Беркутовский сельсовет | СЗО П-166М | с. Гавриловка, СДК, ул Свободы, 2 | ЛСО | 85,26 |
| 13 | Верх-Каргатский сельсовет | СЗО П-166М | с. Верх-Каргат, СДК, ул. Центральная, 9а | ЛСО | 96,06 |
| 14 | Карганский сельсовет | СЗО П-166М | с. Карган, СДК, ул. Центральная, 4 | ЛСО | 88,95 |
| 15 | Карганский сельсовет | СЗО П-166М | п. Филино, СДК, ул. Центральная, 17 | ЛСО | 100 |
| 16 | Кубанский сельсовет | СЗО П-166М | с. Первотроицк, СДК, ул. Зеленая, 16 | ЛСО | 90,67 |
| 17 | Кубанский сельсовет | СЗО-1 | п. Кубанский, СДК, ул. Центральная, 31 | ЛСО | 79,52 |
| 18 | Маршанский сельсовет | СЗО П-166М | с. Маршанское, СДК, ул. Центральная, 80 | ЛСО | 97,12 |
| 19 | Маршанский сельсовет | СЗО П-166М | с. Иванкино, СДК, ул. Центральная, 17 | ЛСО | 97,12 |
| 20 | Мусинский сельсовет | СЗО П-166М | с. Мусы, СДК, ул. Центральная, 25 | ЛСО | 93,74 |
| 21 | Первомайский сельсовет | СЗО П-166М | с. Кольцовка, СДК, ул. Центральная, 38 | ЛСО | 94,56 |
| 22 | Суминский сельсовет | СЗО П-166М | с. Сумы, СДК, ул. Орловка, 2 | ЛСО | 89,33 |
| 23 | Форпост-Каргатский сельсовет | СЗО П-166М | с. Форпост-Каргат, СДК, ул. Центральная, 5 | ЛСО | 95,64 |

Сведения о местоположении существующих и планируемых
к размещению объектов регионального значения обеспечения пожарной
безопасности

Объекты регионального значения обеспечения пожарной безопасности на территории района отсутствуют.

Технико-экономические показатели

| № | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 563 291 | 563 291 |
| 1.1 | Земли населенных пунктов | га | 5 068 | 5 068 |
| 1.2 | Земли лесного фонда | га | 49 824 | 49 824 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 479 792 | 479 792 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 3 052 | 3 052 |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 9 | 9 |
| 1.6 | Земли рекреационного назначения | га | 5 | 5 |
| 1.7 | Земли водного фонда | га | 25 541 | 25 541 |
| 2 | Демографические показатели |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения по муниципальному району, в том числе: | чел. | 14 001 | 14 350 |
|  | город Каргат | чел. | 8 218 | 8 423 |
|  | Алабугинский сельсовет | чел. | 722 | 740 |
|  | Беркутовский сельсовет | чел. | 1 390 | 1 425 |
|  | Верх-Каргатский сельсовет | чел. | 330 | 338 |
|  | Карганский сельсовет | чел. | 251 | 257 |
|  | Кубанский сельсовет | чел. | 834 | 855 |
|  | Маршанский сельсовет | чел. | 1 079 | 1 106 |
|  | Мусинский сельсовет | чел. | 227 | 233 |
|  | Первомайский сельсовет | чел. | 259 | 265 |
|  | Суминский сельсовет | чел. | 363 | 372 |
|  | Форпост-Каргатский сельсовет | чел. | 328 | 336 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на км2 | 2,5 | 2,5 |
| 2.3 | Возрастная структура населения муниципального района: |  |  |  |
|  | – младше трудоспособного возраста | чел. | 3167 | 4275 |
|  | – население в трудоспособном возрасте | чел. | 6674 | 5970 |
|  | – население старше трудоспособного возраста | чел. | 4160 | 4104 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Объем жилищного фонда | тыс.м2 | 465,3 | 476,9 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность жилой площадью на 1 человека | м2 | 33,2 | 33,2 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | - | 13,0 |
| 4 | Показатели сферы социального, культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации, мощность: фактически | кол-во мест | 951 | 951 |
|  | норматив |  | 491 | 503 |
| 4.2 | Общеобразовательные организации, мощность: фактически, | кол-во мест | 4349 | 4349 |
|  | норматив |  | 1401 | 1435 |
| 4.3 | Организации дополнительного образования, мощность: фактически, | кол-во мест | 2209 | 2209 |
|  | норматив |  | 2036 | 2601 |
| 4.4 | Организации дополнительного образования, мощность: фактически | кол-во мест | 12881 | 12881 |
|  | норматив |  | 701 | 718 |
| 4.6 | Объекты здравоохранения, мощность фактически | посещ в смену | 697 | 697 |
|  |  | коек круглосуточного пребывания | 146 | 146 |
| 4.7 | Физкультурно-спортивные залы, мощность: фактически | площадь пола, м2 | 3849,0 | 5049,0 |
|  | норматив |  | 4901,0 | 5023,0 |
| 4.8 | Плоскостные сооружения, мощность: фактически | площадь, м2 | 15608,0 | 19908,0 |
|  | норматив |  | 27302,0 | 27983,0 |
| 4.8 | Плавательные бассейны, мощность: фактически | площадь зеркала воды, м2 | 0,0 | 1100,0 |
|  | норматив |  | 1051,0 | 1077,0 |
| 5 | Показатели транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог: |  |  |  |
|  | общего пользования местного значения муниципального района | км | 12,46 | 12,46 |
| 6 | Показатели инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | Показатели водоснабжения |  |  |  |
| 6.1 | Показатель среднесуточного водопотребления | м3/сут | нет данных | 2009,0 |
|  | Показатели водоотведения |  |  |  |
| 6.2 | Показатель среднесуточного водоотведения | м3/сут | нет данных | 2009,0 |
|  | Показатели теплоснабжения |  |  |  |
| 6.3 | Число источников теплоснабжения | единиц | 25 | 23 |
|  | Показатели электроснабжения |  |  |  |
| 6.4 | Годовое электропотребление | тыс. кВт*ч | нет данных | 14649 |

# Перечень используемых нормативных актов

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ.

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ.

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ.

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ.

- Федеральный закон от «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 10.01.2003 г. № 17-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. № 793».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25.09.2007г. №74.

- Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 № 794.

- Приказ Минсельхоза России от 11.11.2024г. № 677 «Об утверждении Ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов».

- Строительные нормы и правила 11-04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 1.03.2003 г.

- «Методические рекомендации по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений» утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2024г. № 273.

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утверждено Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр).

- СанПин 2.1.4.41110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения» от 01.06.2002 г.

- СП 115.13330.2016. «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарных правил и нормативов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» от 09.06.2003г № 135.

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 26 июня 2003 г. № 112).

- «Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94» (утверждена Минтопэнерго РФ 07 июля 1994 года, РАО «ЕЭС России» 31 мая 1994 г.) (с изменениями от 29 июня 1999 г.).

- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

- Постановление Правительства Новосибирской области от 05.10.2021 № 401-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской области».

- Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года».

- Стратегия социально-экономического развития Каргатского района до 2030 года, утвержденная решением Совета депутатов Каргатского района №208 от 25.12.2018.

- Постановление Правительства Новосибирской области от 15.01.2025 № 8-п «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области».

- Постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области».